## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间： 合同签订后30天内交付 。

2.交货地点： 招标人指定地点 。

3.交货方式： / 。

（二）售后服务

3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。

（三）知识产权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（四）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（五）付款及结算方式

签订合同付至验收合格后付 100 %。

### 技术要求

| 技术需求表（医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 虚拟创伤诊疗模拟人系统（创伤急重症套装） |  | 单价 （万元） | 181 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 181 |
| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注 |
| 符合性要求 | *1 | 基本要求 | 虚拟临床诊疗模拟人系统（创伤急危重症套装）通过软硬件交互、虚实结合技术，模拟创伤应急处理单项技能和整体诊疗思维培训以及术后监护，涵盖完整的创伤链救治。 |  |  |  |  |  |
|  | *2 | 配置要求 | 1.创伤救治综合培训模拟人：1套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1离断伤模块1个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2出血模块 1套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.平板电脑：1台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.笔记本电脑：1台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.头戴式显示器：≥2套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.显示端：1套 |  |  |  |  |  |
|  | *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ■ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 其他符合性条款 | 具备虚拟创伤模拟人急危重症培训、沉浸式诊疗思维培训病例、重症病例术后护理模块、综合诊疗模拟人技能培训模块、虚实结合综合培训功能 |  |  |  |  | 所需病例、模块各1项（套），且需在交货清单中体现 |
| 资格性要求 | 1 | 产品资格 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 企业资格 | 1.具有独立承担民事责任的能力； |  |  |  |  | 投标人提供承诺函 |
|  |  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.参加军队和政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 其他资格性条款 | （一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为直接控股、管理关系。投标人之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加我院采购活动的处罚。 |  |  |  |  | 投标人提供承诺函 |
|  |  |  | （二）投标人为非外资独资或外资控股企业。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （三）列入《军队采购网》的军队采购失信名单、政府采购失信名单、供应商暂停名单企业不得参与本项目。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （四）本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |
| 技术性要求 | •1 | 技术力量 | 1.出现故障响应时间：2小时接听电话，本地6小时到达现场，外地24小时到达现场。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.保外维修人工费免费（含交通、住宿、维修工时等） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.到货期30天。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 性能指标 | 综合虚拟诊疗培训模块： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、虚拟创伤模拟人急危重症培训 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1创伤病例由三维虚拟技术实现，具有多病程病情动态演化功能，根据不同的诊疗干预方式，设定伤员不同的逻辑走向，每一逻辑线上都完整呈现伤员从监测病情变化到干预后治愈的变化过程，及变化过程中典型的并发症。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | •1.2要求常见创伤救治病种包含但不限于以下病例：张力性气胸、失血性休克、骨盆骨折、下肢开放性骨折、颈部血肿、喉头水肿等常见病例，可以根据伤情设置不同分为轻症、重症、危重症病例。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3虚拟创伤伤员具有可视化的仿真体征和症状，可模拟呼吸困难、面色苍白、甲床口唇紫绀、各关节开放性骨折、肢体部位出血等体征。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4模拟多种伤员的创伤伤情，采用开放式的临床思维方式，学员对模拟伤员的病情诊断。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1 系统支持语音交互，可与伤员进行动画对话。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | •1.4.2 支持给虚拟患者连接虚拟心电监护仪和动脉测压装置、中心静脉测压装置，可实时反应伤员的病情变化。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5系统提供不少于20种药物类型，药物剂量可选择，剂量过多或过少会导致患者不同的病情走向，需要在此基础上进一步给予干预诊疗。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6要求至少提供10类干预措施，包含但不限于止血夹止血、胸腔穿刺、直入喉罩、环甲膜切开、牵引固定夹板等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 系统提供客观结构化的评估内容，对受训人员的诊疗操作进行自动评估。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、沉浸式创伤诊疗思维病例 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | •2.1配备多样化的虚拟现实仿真场景案例，满足受训者通过通过头戴式眼镜沉浸式体验的方式完成特殊场景病例的抢救模拟和思维培养。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2可在场景中完成病史采集，并与各种抢救设备进行交互，包含监护仪、吸氧装置、气管插管、除颤仪等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3除颤仪：模拟真实除颤仪，可实时查看到动态的心电波形。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4可对虚拟患者进行多次辅助检查，并支持以仿真化验单、报告单样式显示检查结果供查看。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5设定干预列表，包含气道管理、循环管理、药物管理、隔离措施等干预措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、重症病例术后护理模块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1重症护理程序，通过病史采集、体格检查、化验室及影像学等收集资料，通过整合、分析界定护理诊断，并进行护理计划，实施、评价等一系列护理程序。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2可实现护理诊断界定能力的考核，护理诊断时需与所采集的信息进行关联。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *3.3采用 AI 语音交互技术，完整展现护患的交流过程，完成健康评估，并且问诊过程中可查看到患者的阳性体征，真正模拟真实操作过程，边问边查，全方位获取患者的资料。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | •3.4提供清理呼吸道无效、气体交换受损、体液过多等超过 100 种护理诊断条目供选择。要求提供不少于6类以上的护理措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5评估量表，系统提供疼痛评估量表、跌倒/坠床评估量表、自理能力评估等多种评估量表供选择，依据患者多样化的病情设置，展示不同分值的评估量表。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、综合创伤诊疗模拟人技能培训模块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1可进行伤员评估、意识评估、语意对话、出血止血、气道管理、环甲膜切开、气胸穿刺、血胸穿刺引流、骨折固定、腹腔穿刺术等救治技能培训。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2意识评估：可通过眼球活动、语音对话进行交互，进行意识评估判断，可模拟颈部动脉搏动。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3气管管理：可进行鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩等声门上通气操作培训。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4困难气道处理模块：模拟重症伤员的舌水肿困难气道；可以在气管内放置横截面积不大于气管横截面积 3 倍的异物，进行高难度、专业级别的异物破解取出。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5气胸穿刺操作与环甲膜切开通气操作成功后，可发出电子提示。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6血胸穿刺：可进行血胸穿刺培训，穿刺成功后可回抽出仿真血液。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7骨折创伤处理：可模拟骨折断端，可多向活动，便于进行卷式夹板固定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *4.8出血止血：可软件控制头部、肩颈、胸腹部、上下肢部位出血，具备渗出、涌出、喷射状及搏动性等4种出血模式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *4.9贯穿伤大出血控制技术模块：模拟大腿上部的穿透伤严重出血，考核包扎技巧。可模拟3个伤口，提升操作难度和速度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.10虚拟诊疗的病例伤情可以实现虚拟模型与真实模型人绑定，虚实结合。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.11可设置出血模式及脉搏等生命体征、编辑考核标准，考核成绩批量导出成绩与操作数据进行复盘讲解，管理端具备任务选择、信息录入、实时查看、仿真互动等功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *5、虚实结合综合培训与评估：虚拟场景操作病例提供了沉浸感，模型人的操作与3D模型同步数据，实时监测培训的结果，实现数据上传到控制端并分析和复盘。 |  |  |  |  |  |

说明：技术要求中带“*”和“·”条款需提供技术支持材料：

- （1）技术要求中有具体要求的以具体项目为准；

- （2）未明确的技术支持材料可以从（不限于）以下材料选择：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等；

- （3）对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以投标人响应承诺为准。

“•”号项排名打分或正偏离加分以及一般指标正偏离加分时，参照上述要求提供技术支持材料，未提供的不予认可。