| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于泪道破损、狭窄、阻塞或缺失导致的泪溢治疗 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA认证 | 否 | 认证证书 |
| 3 | 双泪小管置入式设计 | ▲ | 管主体部分为细长管，一端或两端连接探针 | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 双泪小管置入式材质 | ▲ | 管体为硅胶，探针为金属材质 |  |  |
| 5 | 双泪小管置入式尺寸 |  | 探针长：（80±30）mm；硅胶管长：（280±140）mm；内径：（0.30±0.2）mm；外径：（0.64±0.30）mm | 否 |  |
| 6 | 单泪小管置入式设计 | ▲ | 管主体部分为细长管，一端头部为盘状或领状，头端与管体连接处约90°，另一端连接探针 | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 单泪小管置入式材质 | ▲ | 管体为硅胶，一端探针为金属材质，表面光滑处理 | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 单泪小管置入式尺寸 |  | 探针长：（80±30）mm；硅胶管长：（270±100）mm；内径：（0.30±0.2）mm；外径：（0.64±0.30）mm；头部与管体连接处长（4±2）mm,头部盘状或领状直径3mm-4mm | 否 |  |
| 9 | 经内眦结膜囊置入型设计 | ▲ | 管状结构，头端圆盘形或椭圆形设计 |  | 相关证明材料 |
| 10 | 经内眦结膜囊置入型材质 | ▲ | 硅胶 |  | 相关证明材料 |
| 11 | 经内眦结膜囊置入型尺寸 |  | 长度≤50mm，头部圆盘或椭圆形直径≤5mm |  |  |
| 12 | 经内眦结膜囊置入型表面处理 |  | 防粘连处理 |  |  |