| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于眼科手术，满足白内障手术、网脱手术的要求 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA认证 | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 白内障包配置要求 | ★ | 包括但不限于中单×4、包布×2、洞巾×1、手术衣×2、纱布块×3、量杯×2、棉签×5、镊子×1 | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 玻切包配置要求 | ★ | 包括但不限于中单×4、包布×2、洞巾×1、手术衣×2、纱布块×5、量杯×2、棉签×15、镊子×1、量碗×1 | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 中单尺寸 |  | （60~80）cm*（70~90）cm | 否 |  |
| 6 | 中单材质 |  | SMS或SMMS无纺布 | 否 |  |
| 7 | 中单克重 | ▲ | ≥45g | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 包布尺寸 |  | （100~120）cm*（130~150）cm | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 包布材质 |  | SMS或SMMS无纺布 | 否 |  |
| 10 | 包布克重 | ▲ | ≥45g | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 洞巾尺寸 |  | （100±10）cm*（140±20）cm，开2个椭圆孔洞 | 否 |  |
| 12 | 洞巾材质 | ▲ | SMS或SMMS无纺布 | 否 | 相关证明材料 |
| 13 | 洞巾克重 | ▲ | ≥45g | 否 | 相关证明材料 |
| 14 | 手术衣样式 |  | 长袖带兜标准型 | 否 |  |
| 15 | 手术衣大小 |  | 120*150,130*150等 | 否 |  |
| 16 | 手术衣材质 |  | SMS或SMMS无纺布 | 否 |  |
| 17 | 手术衣克重 | ▲ | ≥35g | 否 | 相关证明材料 |
| 18 | 纱布块大小 | ▲ | ≤（7.5*7.5）cm | 否 | 相关证明材料 |
| 19 | 纱布块层数 |  | ≥8层 | 否 |  |
| 20 | 量杯材质 |  | 塑料 | 否 |  |
| 21 | 量杯容积 |  | 50-100ml | 否 |  |
| 22 | 棉签 |  | 单头、圆头棉签 | 否 |  |
| 23 | 镊子材质 |  | 塑料 | 否 |  |
| 24 | 镊子长度 |  | ≥12cm | 否 |  |
| 25 | 量碗材质 |  | 塑料 | 否 |  |
| 26 | 量碗容积 |  | ≥200ml | 否 |  |
| 27 | 量碗碗口直径 |  | ≥12cm | 否 |  |