- 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离，且须在投标文件的商务技术册中单独附页承诺）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后6个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 交付货款的5%为质量保证金，验收合格且质保期满后无息退还质量保证金。质保期3年，质保期内出现任何问题免费上门维修。 | 企业承诺 |
| 4 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | - 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 5 | 知识产权和保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

二、技术要求

- 采购需求表（物资类）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于将大型海棉类高分子材料切片，以及切割成需要的小块。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 切绵尺寸：W2000*L3000*H1200mm，平台采用输送带形式前后行走（带压辊装置）。 |  | 否 | 技术白皮书或实物图片或说明书或彩页 |
| 3 | 技术指标2 | ★ | 前后升降输送台送绵尺寸：W2000*L3000mm/2个，平台均采用爬坡带输送 |  | 否 | 技术白皮书或实物图片或说明书或彩页 |
| 4 | 技术指标3 | ★ | 竖刀面带自动磨刀装置系统 |  | 否 | 技术白皮书或实物图片或说明书或彩页 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 切割方式：横刀+竖刀，循环刀切割； |  | 否 | 技术白皮书或实物图片 |
| 6 | 技术指标5 | ★ | 切割速度：5-40m/min； |  | 否 | 技术白皮书或实物图片或说明书或彩页 |
| 7 | 技术指标6 | ▲ | 切割材料：三聚氰胺海绵、聚酯海绵、聚氨酯海绵等。 |  | 否 | 技术白皮书或实物图片 |
| 8 | 技术指标7 |  | 机器外护罩采用烤漆面板； 整机架经过大型龙门铣进行加工，保证平整度。 |  | 否 | 技术白皮书或实物图片 |
| 9 | 技术指标8 |  | 路轨均采用直线滑轨，钢材均采用国标材料。 |  | 否 | 技术白皮书或实物图片 |
| 10 | 技术指标9 | ▲ | 刀带通过气缸张紧方式，刀带转速通过变频器控制；刀带采用进口材质，360度扭，锯齿型，耐用。 |  | 否 | 技术白皮书或实物图片 |
| 11 | 技术指标10 | ▲ | 器外形尺寸：总长不大于15000mm，（其中，切绵平台长不小于7100mm，升降平台长不小于3300mm×2件），宽不大于5000mm，高不大于3500mm |  | 否 | 技术白皮书或实物图片 |
| 12 | 配置要求1 | ★ | 电压要求：380V，50Hz，3P。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 配置要求2 | ★ | 压缩空气压力：0.5-0.8Mpa。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 配置要求3 | ★ | 主刀轮电机：2.2KW-6极/2台。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 配置要求4 | ▲ | 采用伺服电机系统控制。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 配置要求5 |  | 内置电箱带电脑+显示屏+遥控器，方便操作。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 配置要求6 |  | WINDOWS操作系统，CAD制图系统。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 配置要求7 | ★ | 配件：横刀刀带和竖刀刀带各3条，共6条，维修工具一套。 |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |