| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于尿液PH值、白细胞、酮体、蛋白质、葡萄糖、尿胆原、比重、胆红素等多项测试 | 否 | 厂家技术白皮书或使用说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 资质认证 | ▲ | CE认证 | 否 | 认证证书 |
| 4 | 加样方式及加样模式 |  | 自动加样、自动测定、自动取出测定条，自动的定量点式加样 | 否 |  |
| 5 | 检测速度 |  | ≥200标本/小时 | 否 |  |
| 6 | 试纸条容量 |  | ≥200条，有防止尿条氧化装置 | 否 |  |
| 7 | 样本量 |  | ≤2ml尿液 | 否 |  |
| 8 | 比重检测 |  | 用NCCLS认可的光学折射原理检测 | 否 |  |
| 9 | 试条特性 | ★ | 无需检测维生素C，具有抗维生素C干扰能力，试条室温保存≥1年 | 否 | 厂家技术白皮书或使用说明书 |
| 10 | 扩展性 | ▲ | 可与现用希森美康UF-1000i尿沉渣联机为流水线使用 | 否 | 厂家技术白皮书或彩页 |
| 11 | 配置要求 | ★ | 全自动尿液分析仪 1套 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 13 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥2项，技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥4项，技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全自动尿液分析仪 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3063 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 尿液分析试纸条 | 厂家自报 | 90000 | 人份 | 23.00 |  |
| 2 | 尿比重校准品 | 厂家自报 | 400 | 次 | 2.00 |  |
| 3 | 尿液干化学分析质控物 | 厂家自报 | 1500 | 次 | 7.00 |  |