- 采购项目技术和商务要求

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 建设一套虚拟化平台，根据招标方现有系统的需求，以及未来的运营发展需要，建设符合要求的虚拟化支撑平台。通过虚拟化平台的管理，可以实现服务器资源利用率最大化，解决硬件、空间环境不足的问题。 |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |
| 2.1 | 虚拟化服务器 |  |  |
| * 2.1.1 | 采购数量 | ≥10台（以下为单台配置要求） |  |
| ·2.1.2 | 品牌 | 国产自主品牌非OEM贴牌产品。 |  |
| 2.1.3 | 服务器规格 | 2U机架式，标配原厂导轨。 |  |
| *2.1.4 | 处理器类型 | 2颗可扩展系列处理器（每颗≥16核心，≥2.9GHz主频） |  |
| *2.1.5 | 内存 | ≥32个内存插槽，实配≥265GB 3200MHz DDR4内存。 |  |
| ·2.1.6 | 本地硬盘 | 支持热插拔SAS、SATA、SSD硬盘，最高可支持≥31块。 |  |
|  |  | 本次配置：≥2*960GB SSD。 |  |
| 2.1.7 | PCI I/O插槽 | 可支持14个PCIe 4.0速率插槽。 |  |
| 2.1.8 | 电源 | 2个≥800W热插拔冗余电源 |  |
| 2.1.9 | GPU卡 | 可支持4块双宽或者10块单宽GPU卡。 |  |
| ·2.1.10 | 网络 | 配置1块四端口千兆网卡，配置2块双端口万兆网卡，含光模块。 |  |
| 2.1.11 | 系统管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作。 |  |
|  |  | ·支持对周边伙伴设备的直接管理功能，简化小规模服务器的统一管理。提供技术白皮书证明并加盖公章 |  |
|  |  | ·支持OTP（One Time Password一次性密码）方案的双因素认证方案，提高系统安全性。提供技术白皮书证明并加盖公章 |  |
| ·2.1.12 | 服务 | 提供原厂不少于三年7*24小时到现场的维保服务。 收到中标通知书10日内向需求方提供原厂售后服务承诺函并加盖公章 |  |
| 2.2 | 磁盘阵列 |  |  |
| *2.2.1 | 采购数量 | 2台 |  |
| ·2.2.2 | 产品要求 | 投标产品必须为成熟产品，需提供官方100%可用性证明。提供生产厂商官网或彩页截图证明并加盖公章 |  |
| 2.2.3 | 控制器引擎 | 多控制器架构，多个控制器（≥4）之间采用PCI-E或RDMA总线点对点全网状直接互联。每个存储控制器架构相同且处理能力均衡，对于单一LUN，多个控制器可以并行读写。 |  |
|  |  | ·配置≥2个存储控制器。（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等） |  |
|  |  | 支持控制器业务在线升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将控制器升级至同系列存储任意其他控制器型号，实现容量和性能的在线升级，而无需数据迁移。 |  |
|  |  | ·配置≥4颗处理器。 |  |
|  |  | 从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的T10-PI数据一致性检测，保障数据的一致性。 |  |
|  |  | ·配置32Gbps FC主机端口≥8个。 |  |
|  |  | 配置≥8个12Gbps SAS2.0磁盘接口,磁盘通道速率≥384Gb。 |  |
| 2.2.4 | 高速缓存 | 双控配置高速缓存≥256GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）。 |  |
|  |  | 数据缓存和控制缓存逻辑分离，读写缓存比例动态自适应调整，缓存刷新在线动态自适应调节。 |  |
| 2.2.5 | 磁盘系统 | *配置≥48块2.4TB 企业级硬盘。 |  |
|  |  | 支持跨盘柜RAID保护功能，并且在安装时自动实现。 |  |
|  |  | 采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘复期间应用的性能。无专用指定热备盘，重建全局并发。 |  |
| ·2.2.6 | 智能资源池 | 存储可以根据当前配置（控制器，硬盘，扩展柜等）并依据最佳实践智能自动的创建存储资源池，确保最佳实践并减少人为操作的非最佳实践或操作失误的风险，此过程无需任何人工干预。提供生产厂商官网或彩页截图证明并加盖公章 |  |
| 2.2.7 | 智能管理运维平台 | 配置图形界面管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文），支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析，支持WEB管理，支持CLI管理。支持多种事件通知功能。 |  |
|  |  | 配置客户自助服务功能，存储具备极致简便的操作及运维功能，允许客户自行安装/更换/修复存储设备，实现资源的敏捷交付，简化运维复杂度。 |  |
|  |  | 配置智能管理运维平台，提供基于机器学习及大数据分析的智能管理运维技术，实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告。实现端到端的应用分析，精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在，准确发现故障源并给出处理及修复建议，此功能无容量限制。 |  |
| 2.2.8 | 高级软件特性 | 配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，后续扩容无需额外购买许可。 |  |
|  |  | ·存储提供LUN数量≥65536，提供生产厂商官网或彩页截图证明并加盖公章 |  |
|  |  | 配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可。 |  |
|  |  | ·配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可。 |  |
|  |  | 支持将快照直接备份到二级存储或者服务器上。 |  |
|  |  | 支持二级存储/服务器上所备份的快照恢复到原磁盘阵列或其他磁盘阵列。 |  |
|  |  | 配置存储QoS授权许可。 |  |
|  |  | 配置性能监控和分析软件，配置高级图形化报表软件，可以定制历史运行数据的图形化报表。 |  |
|  |  | 提供基于虚拟机环境下的细粒度性能监控功能，可在存储管理界面下实施监测存储中每一个虚机的性能状态（吞吐量、IOPS及时延），响应即可。 |  |
|  |  | 配置全容量许可的在线重删压缩功能，可针对指定LUN进行开启或关闭操作，后续扩容无需额外购买许可。 |  |
|  |  | 配置远程复制功能。 |  |
|  |  | 配置全面的企业级容灾功能，必须至少包含同步、异步周期等主流模式。 |  |
|  |  | 配置存储双活功能，在不加额外网关的情况下实现存储双活功能。 |  |
|  |  | 配置性能拓扑功能，可以在存储管理界面下展示性能拓扑图，在一定时间周期内监控每一个IO经过的节点和性能状态，包括存储系统、存储LUN、主机服务器、数据存储区域等环节，当发现性能异常时可快速定位性能问题所在。提供生产厂商官网或彩页截图证明并加盖公章 |  |
|  |  | 配置数据存储区域性能视图功能，可以在存储管理界面下展示全面的数据存储区域的性能视图，并通过视图大小反应数据存储区域的工作负载压力，且根据颜色来区分性能压力是否异常，为用户提供直观的虚机性能管理能力。提供生产厂商官网或彩页截图证明并加盖公章 |  |
| 2.2.9 | 操作系统支持 | 支持：Windows、Linux、VMware、UNIX (HP-UX、AIX、Solaris等)。 |  |
| ·2.2.10 | 服务 | 提供原厂不少于三年7*24小时到现场的维保服务。收到中标通知书10日内向需求方提供原厂售后服务承诺函并加盖公章 |  |
| 2.3 | 光纤交换机 |  |  |
| *2.3.1 | 采购数量 | 4台 |  |
| 2.3.2 | 端口数量 | 最大可扩展端口≥24 |  |
| 2.3.3 | 端口速率 | 支持FC 32Gb/s，16Gb/s速率 |  |
| 2.3.4 | 实际配置 | 配置并激活24个FC端口，配置≥24个32Gb多模光模块和≥24根5M光纤线。 |  |
| 2.4 | 虚拟化软件 |  |  |
| ·2.4.1 | 采购数量 | 配置≥20个1CPU的服务器虚拟化授权。 |  |
|  |  | 配置1套虚拟化管理软件授权。 |  |
| 2.5 | 运行分析展示系统 |  |  |
| 2.5.1 | 系统架构 | B/S架构，支持跨平台部署。 |  |
| ·2.5.2 | 管理节点数 | 运行分析展示系统，配置管理设备节点数量≥200个。 |  |
| 2.5.3 | 监控分析 | 网络设备 1.网络设备自身的告警信息； 2.异常流量信息； 3.网络设备阀值告警信息； 4.网络配置信息的调整情况； 5.账户的登录信息等。 |  |
|  |  | 安全设备 1.安全设备自身的告警信息； 2.设备产生安全事件的告警信息； 3.设备的策略变动情况信息； 4.高风险端口的访问信息； 5.非正常时间的访问信息； 6.非正常流量的日志信息等。 |  |
|  |  | 操作系统 1.操作系统自身的告警信息； 2.账户的登录信息； 3.系统运行账号及权限增删改操作信息； 4.操作信息的基本信息等。 |  |
|  |  | 数据库 1.数据库中批量操作信息（包含但不限于查询、导出、登录信息）； 2.数据库批量数据删除操作信息； 3.数据表中的增删改操作信息； 4.数据表空间的删除操作信息等。 |  |
|  |  | 中间件 1.中间件的登录信息； 2.账号及权限增删改操作信息； 3.中间件的异常访问链接信息等。 |  |
| 2.5.4 | 解析分析 | 需要配置多种解析方法，能通过这些解析方法的灵活组合自定义出解析模块对日志进行解析。 |  |
| 2.5.5 | 告警分析 | 能够自定义设置敏感字段、计数字段等告警规则。帮助管理员人员根据告警严重等级采取相应的故障处理策略，提升告警事件的处理效率和减轻运维负担。 |  |
| 2.5.6 | 分析展示 | 能够对监控内容、警告说明进行分析展示。 |  |
| 2.5.7 | 日志数据处理 | 能够实时采集各种类型的日志数据、实时的对日志数据进行清洗和转换、全面采集基础架构层、业务数据层和网络设备层等的全量日志数据，通过内置的多种解析方式，实现不同格式日志的深度结构化。 |  |
| 2.5.8 | 实时的动态视图 | 能够自定义的动态视图、灵活的监控告警策略以及实时的全局索引搜索，帮助用户全方位洞察日志数据的趋势变化，快速应用日志数据的价值。 |  |
| 2.5.9 | 智能关联分析与预测 | 能够通过搜索处理语言实现逻辑钻取查询，辅以外部数据关联分析，可以综合处理复杂的联动事件。 |  |
| ·2.5.10 | 资质与证书 | 提供所投产品计算机软件著作权登记证书。提供复印件并加盖公章 |  |
| ·2.5.11 | 服务 | 提供原厂不少于三年7*24小时到现场的维保服务。收到中标通知书10日内向需求方提供原厂售后服务承诺函并加盖公章 |  |
| 2.6 | 虚拟化平台应急系统 |  |  |
| 2.6.1 | 功能要求 | 业务系统发生故障后，应急最短恢复时间目标（RTO）≤5分钟。 |  |
|  |  | ·应急系统客户端许可数≥20个。 |  |
|  |  | 支持虚拟机P2V动态迁移，每个快照均可以用于虚拟机或网络启动应急。 |  |
|  |  | 支持备份数据立即可用。备份的数据可立即挂载到用户指定设备上，用户数据恢复和可用性检查。 |  |
|  |  | 要求支持多种类型操作系统包括Linux、Windows系列，支持国产麒麟、红旗等操作系统。 |  |
|  |  | 要求支持的数据库类型包括Oracle、SQLServer、MySQL等主流数据库，支持国产神州通用、人大金仓、达梦等数据库。 |  |
|  |  | 支持保护文件类型：操作系统、数据库、数据文件等。 |  |
|  |  | 支持在线备份与还原，不影响正常使用。 |  |
|  |  | 支持增量备份和全量备份混和备份。 |  |
|  |  | 支持演练，可验证备份系统与数据的有效性。 |  |
| 2.6.1 | 中文界面 | 需支持中文操作界面，支持Web管理方式。 |  |
| ·2.6.2 | 资质与证书 | 提供所投产品计算机软件著作权登记证书，提供复印件并加盖公章 |  |
|  |  | 提供所投产品计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供复印件并加盖公章 |  |
| ·2.6.3 | 服务 | 提供原厂不少于三年7*24小时到现场的维保服务。收到中标通知书10日内向需求方提供原厂售后服务承诺函并加盖公章 |  |
| 3 | 服务要求 |  |  |
| 3.1 | 售后服务 | 1、所有硬件产品需提供至少3年原厂质保服务与原厂配件更换。 |  |
|  |  | ·2、免费维护期内提供7*24小时原厂服务，提供技术咨询，随时响应用户并协调解决所发生的问题。 |  |
|  |  | 3、服务团队具有快速的服务应急响应机制，提供应急响应方案。如发生紧急故障，在得到用户通知后，应在15分钟内做出电话响应，4小时内派工程师到达现场协调解决问题。 |  |
| 3.2 | 虚拟化平台运维服务 | 服务范围：支持主流品牌操作系统及虚拟化管理平台。 |  |
|  |  | 设备维保：为范围内的设备提供三年维护服务，包含上门服务、技术服务、人工等。 |  |
|  |  | ·详细技术服务要求： 1、不限数量部署虚拟机，并对虚拟化平台的网络架构进行精细化的配置。 2、每周定期进行硬件状态检查、系统状态检查、线缆连接情况检查，确保服务器系统可靠、高效、持续、安全运行。 3、每周定期对虚拟化平台基础组件进行维护，包括域控制器、管理中心、备份恢复中心、业务虚拟机平台。 4、每周定期对虚拟化平台虚拟网络进行检查，确保集群在配置上的一致。 5、每周定期检查虚拟化平台虚拟储存，确保有足够的、可用的路径可以访问物理储存。 6、每周定期对各虚拟机进行系统健康检查，包括系统错误日志检查等，并根据的报错信息，排除故障隐患。 7、上述工作需要配置全职驻场人员一名。 |  |
| 3.3 | 项目技术团队要求 | ·本项目管理人员需具备高级项目经理级别证书，同时具有10年以上项目管理经验和专业知识背景（需提供项目经理资格证书复印件及在本单位社会保障缴纳记录）。 |  |
|  |  | ·本项目团队成员配置需充分满足项目需求，项目团队技术成员需具有相关资质及项目经验且不能低于7人，其中至少1名数据库工程师需具备ORACLE OCM证书；至少1人具备虚拟化VCP认证证书；至少1人具备注册信息系统安全专家CISSP证书；至少1人具备工业信息化部人才交流中心颁发的云计算高级架构师证书；至少1人具备高级网络认证工程师；至少1人具备高级存储认证工程师；至少1人具备高级系统架构设计师。（需提供证书复印件及在本单位社会保障缴纳记录）。 |  |
| 3.4 | 投标公司能力要求 | ·投标人具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类二级及以上）。 |  |
|  |  | 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书。 |  |
|  |  | 投标人应具备信息系统建设和服务能力评估资质CS4及以上。 |  |
| 3.5 | 培训标准 | ·提供不少于5天的现场虚拟化平台高级使用培训课程。 |  |
| 3.6 | 集成标准 | 提供本项目系统集成需求提出的集成服务标准。具体要求如下：集成商应充分调研并理解采购人的需求，制定可行的系统集成方案，经采购人认可后进行部署实施和系统集成，需对招标方的技术人员进行安装、配置、维护培训，对招标人的使用人员进行操作培训。针对本项目安装调试所涉及一切相关费用（包括投标产品未提及配件），由中标方承担，费用包含在投标总价中。 |  |
|  |  | 新采购软硬件产品与招标人现有软、硬件系统之间的联调工作，保证与配套硬件设备以及网络安全产品之间的协调一致性，保证软硬件能无缝融合、平稳运行。配合用户进行迁移工作（应用迁移和数据迁移），确保迁移期间不影响应用系统的正常运转。 |  |
|  |  | 免费提供硬件设备上架和硬件安装测试方案，免费提供本项目设备连接所需的各种模块、线缆等配件。 |  |
| *商务要求(均为实质性响应条款） |  |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年原厂免费保修 |  |
| 4.2 | 定期维护保养 | 保修期内按要求免费提供定期维护保养、软件升级、硬件维修更换服务 |  |
| 4.3 | 服务及实施要求 | 1.服务期内出现紧急故障情况，公司应在收到服务请求后30分钟内响应，必要时2个小时内到现场，4个小时内解决问题。 2.项目实施需由原厂工程师完成 3..提供原厂售后服务承诺函 4.服务期内提供每年免费走访和一年不少于4次的巡检服务并提供巡检报告 5.收到中标通知书10日内向需求方提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章 6.提供数据库结构文件，以及按院方要求汇入中心大数据平台数据接口。 |  |
| 4.4 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的资料（操作手册、维修手册等） |  |
| 4.5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |
| 4.6 | 验收标准 | 根据招标结果逐条验收 |  |
| 5 | 付款方式 | 合同签署，硬件设备到货且软件安装运行后，支付30%，验收合格后支付65%，质保期满支付5%。 |  |
| 备注：1.商务条款及“*”项不接受负偏离。 2.加注“*”、“·”号的技术指标均需提供证明材料。 3.供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的、产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。 |  |  |  |