- 采购项目技术和商务要求

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 建设业务应急接管与备份系统，建立对第三方部分关键业务系统的应急备份恢复平台，在灾难事件发生时可通过业务应急系统实现医院业务备份和接管，确保生产服务器故障、遭受病毒攻击或是场地灾害时，医疗数据不丢，业务不停，从而保障关键信息基础设施的业务连续性。 |  |
| *2 | 资质认证 | 生产厂商曾获得计算机信息系统安全专用产品销售许可证或所投容灾平台具备中国国家信息安全产品认证证书。 |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |
| *3.1 | 国产品牌 | 国产自主品牌，软件部分需具备自主研发能力，可根据院方要求扩展兼容性列表。 |  |
| 3.2 | 部署及安全要求 | 如需在被保护源系统中安装Agent，要求在进行连续数据保护时对源系统CPU和内存的占用小于5%； |  |
|  |  | 需提供多物理节点冗余避免平台硬件单点故障； |  |
|  |  | 需提供数据多副本，确保数据高可靠性； |  |
|  |  | 需提供在线扩容功能，要求不受硬件架构限制，支持在线横向扩展； |  |
|  |  | 应急接管容灾备份与恢复系统软件要求部署于Linux内核； |  |
|  |  | 需支持多种安全登录方式，保障系统登录的安全性，避免弱口令模式下的安全风险； |  |
|  |  | 需提供至少三级以上权限分级管控，可根据院方需求进行扩展设置； |  |
| 3.3 | 兼容性要求 | 需支持国产X86架构的物理主机、虚拟机、云主机； |  |
|  |  | 需兼容国产化芯片； |  |
|  |  | 支持Windows、Linux、Solaris、AIX等操作系统； |  |
|  |  | 支持Oracle、SQL sever、My SQL、MongoDB、PostgreSQL等数据库； |  |
|  |  | 需支持Oracle Rac、Oracle DG/ADG、Oracle19C容器、共享双活类等集群应用架构； |  |
| 3.4 | 监控及告警要求 | 提供对灾备平台状态、灾备任务执行状态的监控并形成报表，且支持管理端对多中心平台的统一监控，需提供相应数据接口并配合实施； |  |
|  |  | 提供对源主机被保护状态的监控并形成报表，且支持管理端对多中心平台的统一监控，需提供相应数据接口并配合实施； |  |
|  |  | 支持自动验证备份任务和历史点数据RPO值并进行监控，未达成RPO目标时进行告警通知，并形成报表； |  |
|  |  | 支持对数据恢复、应急接管、重建的RTO值进行监控统计，可对失败操作的原因提供统计分析，并形成报表； |  |
|  |  | 支持对灾备平台的CPU、内存、网络、I/O、存储吞吐量、存储IOPS等实时监控； |  |
|  |  | 支持自动验证备份任务和历史点数据RPO值并进行监控，未达成RPO目标时进行告警通知，并形成报表； |  |
|  |  | 支持对备份存储系统的软件故障、存储空间不足、备份任务失败、自动演练及验证任务异常等情况通过平台控制界面、邮件、短信方式及时告警至指定人员； |  |
| 3.5 | 连续数据保护 | * 提供对物理主机、虚拟机等整机提供连续数据保护，时间粒度最小可达秒级； |  |
|  |  | 支持对云主机、超融合主机等整机提供连续数据保护，时间粒度最小可达秒级； |  |
|  |  | · 支持对Oracle Rac、Oracle DG/ADG、Oracle19C容器及其他院内使用的共享双活类集群应用提供连续数据保护，时间粒度最小可达秒级； |  |
| 3.6 | 整机拉起演练及平台自动化验证 | * 支持连续数据保护和定时备份保护的应用与数据分别根据其时间颗粒度进行任意时间点和定时备份点的整机平台内拉起并验证； |  |
|  |  | 支持按时间节点编排自动的平台内整机拉起验证计划，无需停止备份任务，按照设定时间节点开启和释放自动化验证整机所需资源，并根据预先设置验证脚本进行操作系统可用性、网络服务可用性、磁盘分区可用性、应用服务可用性、数据完整性验证，并生成演练及验证报告； |  |
|  |  | 整机拉起的成功率在排除灾备平台外原因后，从部署上线起到验收之日截止需高于99%； |  |
| 3.7 | 业务接管及回迁 | * 需提供便捷功能配置接管主机的IP、MAC、网卡等信息，一键式15分钟内基于本地、异地最新时间点和任意秒级历史备份点进行整机应用级接管，无需人工手动预置操作系统、应用系统、数据库等环境； |  |
|  |  | 需支持多个业务主机进行同时和按指定时间次序进行业务接管，保障关联性应用集群业务接管； |  |
|  |  | 接管平台需具有自主虚拟化技术或集成具有授权许可的第三方虚拟化平台 |  |
|  |  | · 在线回迁：在执行接管任务时，可同时将接管主机数据进行连续数据保护，并能够自动化回迁至生产环境中，要求切换时间为秒级； |  |
| 3.8 | 重建恢复 | * 提供连续数据保护和定时备份保护的物理主机、虚拟机等，分别根据其时间颗粒度进行任意时间点和定时备份点整机全场景带业务逻辑重建恢复至指定虚拟化平台或裸机； |  |
|  |  | 可支持连续数据保护和定时备份保护的云主机、超融合主机等，分别根据其时间颗粒度进行任意时间点和定时备份点整机全场景带业务逻辑重建恢复至指定虚拟化平台或裸机； |  |
|  |  | · 支持连续数据保护和定时备份保护的Oracle Rac、Oracle DG/ADG、Oracle19C容器及其他院内使用的共享双活类集群应用，分别根据其时间颗粒度进行任意时间点和定时备份点整机全场景带集群架构逻辑重建恢复数据； |  |
| 3.9 | 断点续传 | 支持数据复制过程中断点续传，在因网络中断或灾备端不可达等导致非正常中断的异常情况，在恢复备份条件后基于上次断点处续传。 |  |
| 3.10 | 加密算法 | 支持加密算法对备份数据进行加密。 |  |
| 3.11 | 重删 | 支持对源端及备份端进行重删。 |  |
| 3.12 | 异地灾备 | 支持异地灾备，并可按需求进行连续数据同步和定时数据同步，可在加密、重删、带宽占用等方面对异地灾备进行配置。 |  |
| *3.13 | 容量及硬件要求 | 容量要求 （1）提供 8 台内存不小于64GB的主机并发接管应用； （2）提供 ≥ 100 TB灾备存储容量授权； （3）提供 ≥ 1 个Oracle RAC集群数据连续保护授权； （4）提供 ≥ 45 台主机连续数据保护授权； |  |
|  |  | 单节点硬件要求 （1）标准机架式服务器，配置导轨； （2）24个SAS热插拔盘位，配置 ≥ 2块480G SSD； （3）除SSD盘外硬盘总裸容量 ≥ 50 TB，转速7200 ≥ RPM，SAS/NL-SAS； （4）CPU数量 ≥ 2，单CPU ≥ 10核，单CPU主频 ≥ 2.1Ghz； （5）内存 ≥ 256 GB， DDR4的RDIMM内存； （6）冗余电源，千兆网口 ≥ 2 个，万兆网口 ≥ 2 个； （7）所投硬件生产厂商2021年X86机架服务器领域中国市场排名前五（销售额维度）； （8）任何存有院方数据的存储介质均不予返还； |  |
|  |  | 提供≥2个节点数量。 |  |
| 3.14 | 备份存储架构与模式 | 单个系统可支持≥45台存储介质服务器同时执行备份任务，每台介质服务器可以分别承担不同的传输任务；提升整体备份效率。 |  |
|  |  | 支持人为指定备份存储介质服务器。 |  |
|  |  | 支持系统自动选择最优性能的存储介质服务器，达到负载均衡、高并发的收益。 |  |
| *3.15 | Solaris实时保护与恢复 | 支持Solaris操作系统，针对Solaris环境下数据库，先采用数据库实时复制方式同步到X86架构下数据库，再采用连续数据保护技术做实时保护和应急接管。 |  |
|  |  | 支持异机数据恢复，支持Solaris系统到Windows系统的异机数据恢复。 |  |
| 3.16 | 服务要求 | 所投产品须提供原厂技术服务、原厂400电话和邮件支持服务；并提供原厂商针对本项目的授权函、三年质保服务承诺函、原厂培训承诺函。 |  |
| 3.17 | 验收要求 | 项目实施前，提供功能测试。根据参数逐条验收。 |  |
| *商务要求(均为实质性响应条款） |  |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 提供三年原厂免费质保，自验收通过起算。 |  |
| 4.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 提供三年原厂免费质保，自验收通过起算，保修期内免费升级软件和进行硬件维护。服务期内提供每年免费走访和一年不少于12次的巡检服务并提供巡检报告。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间 | 平台出现故障或院方需启动应急接管和重建恢复业务时，服务方专职工程师应在10分钟内给予响应并指导院方技术人员操作，远程解决不了时需在2小时内到达现场。 |  |
| 4.4 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |  |
| 4.5 | 维修工时费计算方法及价格 | 提供3年免费维护，3年免费维护期过后可按年度收取维护费用。 |  |
| 4.6 | 专用工具、资料及其它 | 对运维设备建立详实技术文档库，本项目所有服务均需产生相应的技术文档，及时向院方提交并归档入库，包括但不限于各类解决方案、巡检文档、专项服务文档、故障处理文档、培训文档、常规操作步骤等。 |  |
| 4.7 | 培训 | 服务期间根据院方需求，以产品培训、专题讲座、专项培训、参加年度相关专业性大会等形式为院方提供不少于10次培训服务。 |  |
| 4.8 | 生产环境维护性应急接管实战 | 根据我院实际网络和应用环境，协助制定符合我院网络和应用环境的灾难恢复演练预案，并现场协助执行，形成演练报告。 |  |
| 4.9 | 其他要求 | 服务方需指定一名项目经理作为本项目专职负责人，项目经理应具有较高的管理能力，需具备其他医院类似项目的管理经验。 |  |
| 4.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货。 |  |
| 4.11 | 付款方式 | 硬件设备到货且软件安装后付30%，系统稳定运行且验收合格后付65%，质保期满付5%。 |  |
| 备注：1.商务条款及“*”项不接受负偏离。 2.加注“*”、“·”号的技术指标均需提供证明材料。 3.供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的、产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。 |  |  |  |