| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 手术转运推车 |  | 总数量（台/套） | 50 | 预算总金额（万元） | 150 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 用于手术病人在院内便捷、安全转运 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CE或FDA认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 规格尺寸 | 长度≥2100mm,整体宽度≥750mm。双侧脚踏板调节床体高度 |  |  |  |  |
| *3.2 | 床体要求 | 床体为冷轧钢板，整体喷涂，床垫和背板可透过X光。 |  |  |  |  |
| *3.3 | 背部调节 | 气压助力支撑调节背部角度，角度≥70° |  |  |  |  |
| 3.4 | 载重 | ≥180kg |  |  |  |  |
| ·3.5 | 护栏 | 可升降，不锈钢材质，单侧护栏数量≥2个，为分体式护栏 |  |  |  |  |
| 3.6 | 脚轮 | 直径≥200mm，车轮静音耐磨并配有第五轮导向轮 |  |  |  |  |
| *3.7 | 床体设计 | 四点位柱体支撑设计，保证床体倾斜任何角度时的安全可靠。 |  |  |  |  |
| 3.8 | 刹车 | 刹车脚踏及中控刹车系统 |  |  |  |  |
| 3.9 | 报警及安全指标 | 无 |  |  |  |  |
| 3.10 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求 | 转运推床1台，可伸缩不锈钢输液杆2个，床垫1个，监控仪尾板1个，置物架1个，吸引器支架及固定装置，约束带 |  |  |  |  |
| 5 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |
| 6 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| *6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| *6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  |  |
| 6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| 6.4 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| *6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  |  |
| ·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  |  |
| ·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| ·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |
| ·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |  |
| 6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |