| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 心肺听诊训练模型 |  | 总数量 （台/套） | 2 | 预算总金额 （万元） | 82 |
| 序号 | 技术和性能 参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 模拟人模拟亚洲人外貌特征，采用高分子聚合材质制作而成，外观和触感都接近真实的人体，可用于学习体格检查评估的四项基本技巧：检查、触诊、叩诊、听诊，整体外层皮肤可更换 |  |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| .2.1 | 模拟人结构 | 具备成年男性颈部至腰部部位，骨性标志可见明显的肋骨，锁骨及腋窝，腹部柔软，两侧的锁骨、乳头、肋弓下缘、剑突、胸骨、肋软骨等体表标志定位准确，便于操作定位，可见肋骨及脊椎。 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.2 | 检查功能 | 具备淋巴结、甲状腺、双肺呼吸音、心脏跳动声音、心率以及心率的次数 |  |  |  |  |
| .2.3 | 触诊功能 | 淋巴结、甲状腺 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| *2.4 | 叩诊 | 肺部叩诊，背部叩诊，可设置双侧模拟肺的正常及异常状态，双肺具有独立的模拟吸气与呼气装置，可设置呼气量及呼出量的大小 |  |  |  |  |
| .2.5 | 呼吸音病例 | ≥12种呼吸音，至少包含正常肺泡音、细湿罗音、粗湿罗音、撑罗音、咝音性呼吸音、鼾音、神经性气喘呼吸音、平静时的气喘呼吸音、心源性哮喘、哮喘中气喘呼吸音、潮式呼吸、比奥式呼吸等。 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.6 | 肺部听诊 | ≥3处，至少包含左肺部、右肺部及支气管。可调节与所设置的左右两侧肺部异常状态相符的异常的呼吸声音。双侧肺部听诊音可单独设置 |  |  |  |  |
| .2.7 | 心脏病例听诊 | ≥20种心音，至少包含正常（无第二心音分裂）、正常（第二心音分裂）、第二心音异常分裂、心尖部高血压加剧的第二心音增强、心尖部第四心音、功能性杂音、大动脉处喷射音、收缩中期喀拉音、收缩中期咔嗒杂音、三尖瓣返流、二尖瓣狭窄、二尖瓣返流、主动脉瓣狭窄、主动脉瓣返流、主动脉瓣下狭窄、心房间隔缺损、心室中隔缺损、肺动脉瓣狭窄、肺动脉瓣狭窄返流、开放性动脉导管等 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.8 | 心音听诊区 | ≥4处，至少包含心底、心尖等。 |  |  |  |  |
| 2.9 | 听诊器 | 可使用临床真实的听诊器进行听诊，并可供多人、用多个听诊器同时在不同部位听诊，与临床实际完全一致 |  |  |  |  |
| .2.10 | 背部听诊功能 | 具备 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| .2.11 | 心音听诊 | ≥50种，病例可编辑 |  |  |  |  |
| 2.12 | 心率 | 心率可根据病例的应用自动改变，可输出≥4种心音A\P\T\M 其中的一种和3种部位的呼吸音，左肺、右肺、呼吸道。 |  |  |  |  |
| 2.13 | 单侧肺阻塞 | 具备 |  |  |  |  |
| *2.14 | 充气量 | 可测量充气量，充气范围≤40mmHG，充气过大会使模拟肺破裂 |  |  |  |  |
| 2.15 | 教学资源 | 配有多套教学资源，每套资源内包含心电图、心音图、超声心动图、彩色多普勒、血液动力学图等。且配有心肺听诊触诊部位的示教图片、CT片、X线片及相关的解剖、生理及病理图片等。可以与多媒体设备相连进行大课堂教学，也可以学员自己进行训练。 |  |  |  |  |
| 2.16 | 考核 | 需具有群体考核、分组考核等多种考核模式，学员数量≥5人。可自行编辑和设计不同的真实临床案例。 |  |  |  |  |
| .2.17 | 样品演示 | 本次投标需提供样品演示 |  |  |  |  |
| *3 | 配置需求 | 模拟人主体1具、无线控制端5套、无线听诊器5套 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |