## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(均为★标识指标，不接受负偏离，投标人须逐条响应）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后接甲方通知3个月内交付。

2.交货地点：由甲方指定。

3.交货方式： / 。

（二）产品包装和运输要求

具体要求见“商务要求表”。

- 售后服务

具体要求见“商务要求表”。

（四）备品备件要求（零配件）

具体要求见“商务要求表”。

（五）物资编目编码、打码贴签要求

具体要求见“商务要求表”。

（六）付款及结算方式

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。

（七）履约保证金和质量保证金

验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%）。

| 商务要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 售后服务1（质保） | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 售后服务2（质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 售后服务3（质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 售后服务4（响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 便携式多导睡眠呼吸监测仪 | 最高限价（万元） | 40 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于辅助诊断睡眠紊乱相关疾病，适用于儿童及成人 |  | 否 | 注册证或彩页 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA和CE认证 |  | 否 | 注册证和CE认证证书 |
| 3 | 导联数量 |  | ≥10导,包含SpO2 、脉搏率 、脉搏波 、胸式呼吸 、腹式呼吸 、压力 、压力式气流 、压力式鼾声 、躯体活动 、体位等 |  | 否 |  |
| 4 | 设备主机显示屏 | ▲ | 彩色触摸液晶显示屏，需显示心率，脉搏，呼吸气流等数据波形 |  | 否 | 说明书或彩页 |
| 5 | 数据接口 | ▲ | 连接探头的接口样式统一，探头插入任意接口设备可自动识别探头种类并按其类型记录数据 |  | 否 | 说明书或彩页 |
| 6 | 数据传输 |  | 实时传输，可以直接在平板电脑或工作站电脑上进行信号校准、床旁生物定标、床旁机械定标 |  | 否 |  |
| 7 | 主机数据分辨率 |  | ≥12位bit分辨率，支持512HZ可调节采样频率 |  | 否 |  |
| 8 | 设备主机重量 | ▲ | ≤100克（含电池），连续记录时间≥24小时 |  | 否 | 说明书或彩页 |
| 9 | 设备可升级 |  | 可在现有设备主机的基础上，通过升级模块固件等方式升级至40导联，可监测EEG、EOG、ECG、EMG、PLM双腿动，连续无创动态血压等参数 |  | 否 |  |
| 10 | 设备可扩展功能 |  | 分析心率数据并整合嵌入睡眠监测分析系统、呼末二氧化碳监测、睡眠红外视频音频监控、磨牙监测、VR情景、体温监测（耳温）等 |  | 否 |  |
| 11 | 胸腹相位角分析功能 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 12 | 配置要求 | ★ | 便携式多导睡眠呼吸监测仪5台（包含电脑工作站（含配套软件）1台，设备主机及相关配件各5套） |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |