### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3181 | 项目名称 | 口腔数字印模仪 | 最高限价（万元） | 22 |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过光学印模视频扫描方式获取口内数据 | 否 | 彩页或注册证 |  |  |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证 | 否 | 注册证 |  |  |
| 3 | 印模仪重量 | ▲ | ≤200g（越小越好） | 是 | 彩页或技术白皮书等有效证明文件 |  |  |
| 4 | 印模仪尺寸 |  | 长:80-150mm ，宽:18-25mm ，高:12-20mm | 否 |  |  |  |
| 5 | 印模仪外形设计 |  | 手握笔式 | 否 |  |  |  |
| 6 | 印模颜色 |  | 彩色 | 否 |  |  |  |
| 7 | 光源 |  | LED白光和激光 | 否 |  |  |  |
| 8 | 扫描要求 | ★ | 无需喷粉 | 否 | 彩页或技术白皮书等有效证明文件 |  |  |
| 9 | 扫描头的消毒方式 |  | 扫描头可拆卸，采用高压蒸汽灭菌 | 否 |  |  |  |
| 10 | 扫描头窗口尺寸 |  | (15-20)mmx(15-20)mm | 否 |  |  |  |
| 11 | 扫描精度 | ▲ | ≤10um，数值越小越优 | 是 | 彩页或技术白皮书等有效证明文件 |  |  |
| 12 | 重复扫描精度 | ▲ | ≤5um，数值越小越优 | 是 | 彩页或技术白皮书等有效证明文件 |  |  |
| 13 | 扫描速度 |  | ≥24 帧/s | 否 |  |  |  |
| 14 | 电脑连接方式 |  | USB单线连接 | 否 |  |  |  |
| 15 | 输出端文件格式 |  | STL、PLY、PTY支持定制加密文件 | 否 |  |  |  |
| 16 | 语言 |  | 支持中文界面 | 否 |  |  |  |
| 17 | 开关按键 |  | 扫描一键操作，无需接触鼠标、键盘 | 否 |  |  |  |
| 18 | 体感操作 |  | 转动手柄即可查看扫描数据 | 否 |  |  |  |
| 19 | 配置要求 | ★ | 包含印模仪、支架、标定器、推车电脑一体机、显示器各1个，扫描头6个 | 否 | 企业承诺或配置清单 |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |