### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划 | 2024-JQ06-W3184 |  | 项目名称 | 一体化内窥镜影像系统 | 最高限价（万元） | 30 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于脊柱内窥镜手术中与内窥镜相连使用,具备手术中拍照、放大、白平衡等 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证及CE认证 |  |  | 否 | 注册证及CE认证 |
| 3 | 输出像素 | ▲ | 200万像素及以上 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 4 | 摄像头手柄功能 |  | 支持拍照、白平衡、放大、缩小 |  |  | 否 |  |
| 5 | 冷光源 |  | LED冷光源、显色指数≥90 |  |  | 否 |  |
| 6 | 监视器 | ▲ | ≥32寸、分辨率≥1920*1080 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 7 | 色温 |  | 5000-7000k |  |  | 否 |  |
| 8 | 摄像头防水 | ▲ | IPX8级 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等有效证明材料 |
| 9 | 配置要求 | ★ | 内窥镜摄像机一台、摄像头一根、LED光源一台、导光束一个、高清监视器一台、台车一台 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |