采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 全血细胞分析仪 | 最高限价（万元） | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ▲ | 筛查血液性疾病，如贫血、各类白血病、判断出血及各种感染等疾病。 |  |  |  | 否 | 由制造厂家盖章的技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告技术支持材料 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 同时具备CFDA和FDA认证。 |  |  |  | 否 | 由制造厂家盖章的技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告技术支持材料 |
| 3 | 技术指标1 |  | ▲ | 检测原理：采用核酸荧光染色半导体激光流式细胞技术检测 |  |  |  | 否 | 由制造厂家盖章的技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告技术支持材料 |
| 4 | 技术指标2 |  |  | 检测通量：≥60个标本/小时 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 技术指标3 |  |  | 报告参数：≥32个，样本用血量：≤30μl |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 技术指标4 |  | ▲ | 标配功能：具有已开展项目全自动网织血小板、网织红细胞计数分类、网织红细胞血红蛋白含量功能 |  |  |  | 否 | 由制造厂家盖章的技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告技术支持材料 |
| 7 | 技术指标5 |  |  | 幼稚细胞检测功能：具有定量报告幼稚细胞粒功能 低值检测：同时具有低值白细胞 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 技术指标6 |  | ▲ | 质控品及校准品：原厂配套质控品及校准品有CFDA及FDA认证 |  |  |  | 否 | 由制造厂家盖章的技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告技术支持材料 |
| 9 | 技术指标7 |  |  | 检测线性：1.白细胞：0-400×109/L 2.红细胞：0-8.0×1012/L 3.血小板：0-3000×109/L 正确度：1.白细胞：≤3.0% 2.红细胞：≤2.0% 3.血小板：≤5.0% 4.血红蛋白：≤2.0% |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 报警及安全指标 |  |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指标 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 设备不良事件情况 |  |  | 提供设备近三年无不良事件情况 |  |  |  | 否 |  |
| 12 | 配置需求 |  |  | 全自动血液分析仪2台 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 配套医用试剂耗材 |  |  | 封闭耗材（试剂） 封闭配套施加耗材品规/价格：见附件 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 物联网支持功能 |  |  | 提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作（配合医院物联网建设需求，根据设备种类确定能否加入此项参数） |  |  |  | 否 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交货，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务5 （质保） |  | ★ | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 售后服务5 （质保） |  | ★ | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%。（配件指设备正常使用时的必备零配件） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |