## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1219 |  | 项目名称 | 激光眼科诊断仪 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 230.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保) |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1219 |  | 项目名称 | 激光眼科诊断仪 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 230.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于快速显示眼底视网膜的血管形态，观察血流信息，可以联合OCT对多种眼底疾病如湿性AMD、PCV、视网膜血管阻塞等视网膜进行诊断 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 资质认证1 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA)认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2.2 | 资质认证2 |  | ★ | 具备FDA |  |  | 否 | 证书（原文及翻译件） |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 光源 |  | ★ | ≥3种不同波段激光 |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.2 | 成像原理 |  | ▲ | 共焦激光成像 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.3 | 拍摄功能 |  |  | 独立成像模式：包含视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、眼底自发荧光成像（FAF）、红外成像（IR）同步成像模式FFA+ICGA、激光眼底彩照（MC） |  |  | 否 |  |
| 3.4 | 单次最大成像范围 |  | ▲ | ≥100° |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.5 | 分辨率 |  |  | ≤5微米/像素 |  |  | 否 |  |
| 3.6 | 动态造影速率 |  | ▲ | ≤16帧/秒 |  |  | 是 |  |
| 3.7 | 立体成像模式 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.8 | 屈光补偿 |  | ▲ | 屈光补偿范围≥（-24～+22）D |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.9 | 点对点定位 |  | ▲ | 能够与OCT系统进行交互，实现OCT和造影的精确对位观察 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.10 | 快捷操作面板 |  |  | 彩色触屏面板，≥6英寸 |  |  | 否 |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 配置要求1 |  | ★ | 主机1台，需配备≥4种不同规格的镜头，可根据科室需求配置 |  |  | 是 | 企业承诺；主机不作量化评审要素，镜头量化评审 |
| 4.2 | 配置要求2 |  | ★ | 需配备4核CPU,硬盘≥4T，具备独立显卡的中文工作站，配备≥27寸以上液晶显示器 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |
| 2 | 证明材料 |  | ★及▲标识的指标，企业须逐条提供证明材料，证明材料未做明确要求的默认由企业提供承诺 |  |  |  |  |  |