### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限≥3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务3 | 提供不少于40人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 8 | 售后服务4 | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 项目名称：口腔局麻麻醉仪 |  |  | 项目编号：2024-JQ06-W1381 | 采购数量：44台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于口腔麻醉，计算机电子注射 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA认证，同时具备FDA或CE认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 主机尺寸 | ★ | 整机笔式无任何管线，主机尺寸（长度x直径)：≤85mm*25mm 。 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 4 | 主机重量 | ★ | ≤65g | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 5 | 注射模式 | ▲ | 注射速度（1.8ml注射大约用时）：快速模式(快）≤1分钟 ；慢速模式（慢）≤2分钟；PDL牙周膜注射模式（P）≤4分钟 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 6 | 主机操作 | ▲ | 主机采用实体按键组成，注射与回吸一键触控操作 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 7 | 充电 | ▲ | 主机无线充电 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 8 | 助推管高温高压灭菌 | ▲ | 具备 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 9 | 阻力过大有提示音 | ★ | 具备 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 10 | 智能AI芯片 | ★ | 每次使用自动开启上次注射模式，记录累计注射次数 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 11 | 剂量显示范围 | ▲ | 0.1ml～1.8ml,分辨值≤0.1ml | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 12 | 注射方式 | ▲ | 具备执笔式和传统注射器握持式两种把手可换 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| 13 | 配置要求（单台） | ★ | 主机1套，6套助推管 | 否 | 企业承诺或者产品彩页 |
| ▲标识的指标负偏离≥14项，投标企业技术分值为0分; ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥14项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。 |  |  |  |  |  |