### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后20天内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 5 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务3 | 提供使用培训和工程师原厂培训 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务4 | 4小时内做出维修响应，12小时内赶到现场检修 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

- 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- （三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 口腔数字化手术录像转播系统，使诊疗过程中音频、视频、医疗设备影像全面整合；完善诊疗过程数据存档录制；通过网络实现诊室与会议室连接，用于学术交流、人才培养及远程学术交流。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 全景摄像机镜头分辨率 |  | ≥200万像素；分辨率≥1920x1080；输出帧率≥60帧/秒。 | 否 |  |
| 3 | 全景摄像机自动聚焦 |  | 具备 | 否 |  |
| 4 | 全景摄像机光学变倍镜头 |  | ≥10倍 | 否 |  |
| 5 | 全景摄像机视频控制接口 |  | RS485、RS232；RS232支持级联， 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 | 否 |  |
| 6 | 全景摄像机视频输出接口 |  | 支持HDMI，SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口 | 否 |  |
| 7 | 全景摄像机云台及预置位 |  | 高精度步进电机控制云台；≥100个预置位。 | 否 |  |
| 8 | 全景摄像机电磁兼容 | ▲ | 符合GB/T 9254.1-2021电磁兼容要求；提供CNAS检测报告。 | 否 | 产品应与口腔数字化手术录像转播系统为同一品牌 |
| 9 | 数字中央控制主机设备功能及应用 | ▲ | 嵌入式硬件医疗级的设备,支持内置音频处理器、视频无缝混矩、可编程中控、录播编解码、视频互动终端、多方互动MCU；集H.264、H.265编解码、无缝视频光切换矩阵、画面合成、数字音频处理、本地存储、可编程中控、存储等功能为一体。 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 10 | 数字中央控制主机视频输入输出接口 |  | ≥8路3G-SDI或DVI输入，同时必须可扩展至12路3G-SDI或DVI，最高支持≥4096×2160@60Hz；可支持HDMI、DVI、VGA、AV、SDI、HDBaseT、光纤等共7种信号无缝切换板卡；色域：RGB4:4:4、RGB 4:2:2、RGB 4:2:0、 YUV4:4:4、YUV 4:2:2、YUV 4:2:0 | 否 |  |
| 11 | 数字中央控制主机音频及控制接口 | ▲ | 系统主机支持音频输入，音频接口≥10路麦克风接入，带48V幻象电源,每路输入具有平衡/非平衡处理；≥5路立体声线路接入；≥4路输出；系统主机具备回声消除、反馈抑制、环境降噪等功能。控制接口≥8路红外发射接口、≥6路RS232串口、≥2路RS485串口、≥8路IO。 | 否 | 需提供设备实物照片和后背板接口截图证明 |
| 12 | 数字中央控制主机音频处理及协议支持 |  | 支持语音激励、按席位混音编组、自动反馈抑制、自动回声消除、自动噪声消除、≥5个频段可自由调节；支持H.323协议，后期可和其他医院互联互通。支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/HTTP等协议，开放兼容互通支持H.323/SIP协议，支持第三方MCU、终端混合视频互动。 | 否 |  |
| 13 | 数字中央控制主机设备信息安全 | ▲ | 符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全国家标准要求;提供CNAS检测报告。 | 否 | 提供检测报告 |
| 14 | 数字中央控制主机软件著作权证书 | ▲ | 提供投标产品著作权证书 | 否 | 提供证书 |
| 15 | 高清医疗一体机设备功能及应用 |  | 采用纯硬件嵌入式一体化架构设计；集录制、直播、点播、导播管理、音频处理、多点互动MCU、存储、无缝切换等功能于一体。 | 否 |  |
| 16 | 高清医疗一体机音视频编解码 |  | 单台设备支持≥8路1080P编码，≥3路1080P解码，支持4K编码，2路多画面合成，H.264 HP/H.265高清视频编码算法，AAC/G711音频编码算法RTSP/RTMP音视频流传输协议；多流多画面、单流单画面；支持直播并发功能；支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS协议。 | 否 |  |
| 17 | 高清医疗一体机设备接口 | ▲ | 视频输入≥6路3G-SDI、2路 HDMI/DVI及2路VGA；视频输出≥1路VGA输出，2路HDMI输出；≥4路USB口,其中≥2路支持USB3.0；≥2路RJ45口 | 否 | 需提供设备实物照片和后背板接口图 |
| 18 | 高清医疗一体机音频输入输出接口及功能 | ▲ | 内置数字音频处理器，支持回声消除AEC、反馈抑制AFC、环境降噪等ANC功能;支持语音激励；≥4路麦克风接入，自带48V幻象电源,每路输入具有平衡/非平衡处理；≥2路立体声线路接入；≥4路线路输出，其中≥1路3.5mm本地耳机监听接口 | 否 | 需提供设备实物照片和后背板接口及部分功能操作界面截图证明 |
| 19 | 高清医疗一体机设备信息安全 | ★ | 符合GB 4943.1-2011信息技术设备国家标准安全要求；提供CNAS检测报告。 | 否 | 提供检测报告 |
| 20 | 高清医疗一体机软件著作权证书 | ▲ | 提供投标产品著作权证书 | 否 | 提供证书 |
| 21 | 高清示教解码终端 |  |  | 否 |  |
| 22 | 多媒体资源信息管理系统平台设备功能及应用 |  | 嵌入式系统，可7*24小时工作；集录制、直播、点播、导播管理、存储、无缝切换等功能于一体。 | 否 |  |
| 23 | 多媒体资源信息管理系统平台录制信息 |  | 实时显示录制信息（包括时长、分辨率、IP等信息）；并能够显示硬盘容量。 | 否 |  |
| 24 | 多媒体资源信息管理系统平台硬盘容量 |  | ≥1000G | 否 |  |
| 25 | 多媒体资源信息管理系统平台视频编码格式 |  | 视频编码格式支持H.264SVC/HP/MP/BP可选；音频编码格式AAC/G.711；媒体文件格式MP4。 | 否 |  |
| 26 | 多媒体资源信息管理系统平台云台及音频功能 |  | ≥6路实时预监功能；云台控制界面≥6个预置位数字键；支持混音编组、自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC； | 否 |  |
| 27 | 多媒体资源信息管理系统平台设备信息安全 | ★ | 需符合GB/T 9254.1-2021电磁兼容性相关要求，提供CNAS检测报告。 | 否 | 提供检测报告 |
| 28 | 数字化口腔转播系统软件系统接入功能 |  | 支持软件终端、高标清硬件终端、5G手机终端、监控终端混合入会；全面支持会诊、监控、移动音视频、电话会议的融合。支持口腔科多诊室之间音视频及数据等信号多方交互。 | 否 |  |
| 29 | 数字化口腔转播系统软件画面分屏 |  | 画面分屏显示、会诊点自动轮巡，可以设置多种轮巡模式；视频编码协议的混合组网、标清和高清终端的混合组网。 | 否 |  |
| 30 | 数字化口腔转播系统软件数据协同 |  | 实现数据会诊功能（文字聊天、电子白板、桌面共享、文件传输、实物采集、协同浏览）等功能。 | 否 |  |
| 31 | 数字化口腔转播系统软件视频数据流 |  | ≥2路码流使用H.264编码方式。 | 否 |  |
| 32 | 数字化口腔转播系统软件分组示教 |  | 多会诊室空间结构功能；可同时开设不同的独立会诊空间；会诊空间数目及参与会诊点数目不受限制；且互不干扰；在全体同时通讯进行的同时，也可分组通讯。 | 否 |  |
| 33 | 数字化口腔转播系统软件管理升级 |  | 支持远程升级、串口调试、web远程登录日志记录、日志可导出和远程访问、环回测试、远程配置；支持HTTP、HTTPS隧道连接方式。 | 否 |  |
| 34 | 技术方案 | ★ | 提供技术设计图纸和详细施工方案 | 否 | 企业承诺或相关证明材料 |
| 35 | 配置需求 |  | 全景摄像机1台，数字中央控制主机1套，高清医疗一体机1套，数字化口腔转播系统软件1套，多媒体资源信息管理系统平台1套，安装辅材配件1批 | 否 |  |
| ▲标识的指标负偏离≥35项，投标企业技术分值为0分; ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥35项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。 |  |  |  |  |  |