## 采购项目商务和技术要求

- 按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1451 |  | 项目名称 | 高清电子胃肠镜系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 198.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24个小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1451 |  | 项目名称 | 高清电子胃肠镜系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 198.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于上下消化道的观察、诊断、治疗 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具有CFDA认证，同时具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 图像处理装置数字信号输出 |  | ▲ | 至少包括SDI、DV、DVI |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 4 | 图像处理装置色调调节 |  | ▲ | 红色调节：≥±4档·蓝色调节：≥±4档·色度调节：≥±4档 |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 5 | 图像处理装置测光模式 |  |  | 至少具备自动测光、峰值测光和平均测光 |  |  | 否 |  |
| 6 | 图像处理装置自体荧光成像模式 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 7 | 图像处理装置窄带光NBI模式 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 8 | 图像处理装置可调焦距 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 9 | 图像处理装置兼容性 |  | ▲ | 兼容电子胃镜、经鼻电子胃镜、超声胃镜、电子小肠镜 |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 11 | 冷光源检查灯 |  | ▲ | ≥300W氙灯 |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 12 | 冷光源自动曝光 |  |  | ≥17档 |  |  | 否 |  |
| 13 | 冷光源自动亮度控制模式 |  |  | 伺服光圈模式 |  |  | 否 |  |
| 14 | 备用光源 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 16 | 液晶监视器分辨率 |  | ★ | 4K |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 17 | 液晶监视器尺寸 |  | ★ | ≥26英寸 |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 18 | 液晶监视器输入端口 |  |  | SDI， Display Ports，HDMI |  |  | 否 |  |
| 19 | 液晶监视器翻转模式 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 21 | 电子胃镜视野角 |  | ▲ | 常规模式≥140°，放大模式≥60° |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 22 | 电子胃镜景深 |  |  | 常规观察深度7mm-100mm，放大观察深度1.5mm-3mm |  |  | 否 |  |
| 23 | 电子胃镜有效长度 |  | ▲ | ≤1100mm |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 24 | 电子胃镜光学放大功能 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 25 | 电子胃镜防水式一触接头 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 26 | 电子胃镜特殊光观察 |  |  | 具有窄带成像功能 |  |  | 否 |  |
| 28 | 电子结肠镜双聚焦功能 |  |  | 具有双聚焦功能，一键切换近距焦距和常规焦距 |  |  | 否 |  |
| 29 | 电子结肠镜视野角 |  | ▲ | 常规模式≥140°、近焦模式≥60° |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 30 | 电子结肠镜副送水功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 31 | 电子结肠镜景深 |  |  | 常规模式深度9-100mm、近焦模式深度4-9mm |  |  | 否 |  |
| 32 | 电子结肠镜插入部外径 |  |  | ≤13mm |  |  | 否 |  |
| 33 | 电子结肠镜有效长度 |  |  | ≥1330mm |  |  | 否 |  |
| 35 | 送气装置送气量 |  |  | ≥3.8L/min |  |  | 否 |  |
| 36 | 送气装置最大送气压力 |  |  | ≤45kpa |  |  | 否 |  |
| 37 | 送气装置要求 |  | ▲ | 需与主机同品牌 |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 38 | 送水泵水瓶容量 |  |  | ≥2L |  |  | 否 |  |
| 39 | 送水泵流量 |  |  | 具备可调节，范围0-740ml/min |  |  | 否 |  |
| 40 | 送水装置要求 |  | ▲ | 需与主机同品牌 |  |  | 否 | 企业承诺或产品说明书，产品彩页 |
| 41 | 配置要求（至少包含但不限于） |  | ★ | 图像处理装置1台， 冷光源1台， 液晶监视器1台， 台车1台， 送气装置1台， 送水泵1台， 电子胃镜1套， 电子结肠镜1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 42 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，费用由投标方承担。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥30项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |