采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  | 彩色多普勒超声诊断系统 |  |  |  |  | 最高限价（万元） |  | 90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  |  | ★ | 彩色多普勒超声诊断系统，用于腹部、心脏、小器官、肌骨、血管等系统超声检查 |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 资质认证 |  |  | ★ | 具备NMPA(CFDA）和FDA认证 |  |  | 否 |  | 注册证或相关认证 |
| 3 | 超声成像平台要求 |  |  |  | 投标产品的成像平台应兼容该品牌最新系列探头 |  |  | 否 |  |  |
| 4 | 成像模式 |  |  |  | 具备二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像 |  |  | 否 |  |  |
| 5 | 教学软件 |  |  | ▲ | 具备动态组织解剖及扫查手法视频同屏显示对照（最少提供肘关节和腕关节教学页面作为证明） |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 6 | 触摸屏画图示教功能 |  |  | ▲ | 触摸屏支持随心画功能，自定义画笔粗细和颜色可调，支持手指快速移动测量（非移动光标测量） |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 7 | 宽景成像 |  |  |  | 具备宽景成像功能 |  |  | 否 |  |  |
| 8 | 弹性成像 |  |  |  | 具备弹性成像功能 |  |  | 否 |  |  |
| 9 | 超声造影成像功能定量分析 |  |  | ▲ | 具备超声造影成像定量分析功能 |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 10 | 预设条件 |  |  |  | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件 |  |  | 否 |  |  |
| 11 | 乳腺灶自动检测分析功能 |  |  | ▲ | 内置（非外接）；在实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，且在冻结后自动测量病灶大小、边界、形态、边缘、回声类型等并提示相关分类 |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 12 | 解剖M型 |  |  |  | ≥4线 |  |  | 否 |  |  |
| 13 | 主机系统显示器 |  |  |  | ≥21英寸 |  |  | 否 |  |  |
| 14 | 操作液晶触摸屏 |  |  |  | ≥12英寸 |  |  | 否 |  |  |
| 15 | 电动升降功能 |  |  | ▲ | 具备按键控制电动升降功能（非机械式） |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 16 | 物理通道数 |  |  | ▲ | ≥128通道 |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 17 | 存储能力 |  |  |  | 硬盘容量≥500GB |  |  | 否 |  |  |
| 18 | 探头接口 |  |  |  | ≥4个（全激活且相互通用） |  |  | 否 |  |  |
| 19 | 耦合剂加热装置 |  |  |  | 具备耦合剂加热装置 |  |  | 否 |  |  |
| 20 | TGC分段 |  |  | ★ | ≥8段，同时具备物理拨杆和触摸屏调节 |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 21 | 二维最大成像深度 |  |  |  | ≥38cm |  |  | 否 |  |  |
| 22 | 探头频率范围 |  |  |  | 凸阵探头：2-5MHz，线阵探头：6-16MHz，单晶体心脏探头：2-6MHz，腔内探头：4-9MHz |  |  | 否 |  |  |
| 23 | 配置需求 |  |  | ★ | 彩色多普勒超声诊断系统主机：2台，单台配置如下：探头四把：腹部凸阵探头1把，线阵探头1把，单晶体心脏探头1把，腔内探头1把 |  |  | 是 |  | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付90%，验收合格后满6个月后无质量问题支付剩余10%。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  |  | ★ | 无 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥20 项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |