## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤6小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于偏瘫、脑卒中及神经系统疾病患者的感觉统合训练和肌力训练。 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备一类医疗器械备案资质。 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 技术指标1 | ▲ | 编网钢筋直径不小于4mm，网格尺寸不小于50mm×50mm。 |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 技术指标2 |  | 网格面积不小于，侧立面2000mm×1600mm，顶面2000mm×2400mm，后立面1100×2400mm。 |  | 是 |  |
| 5 | 技术指标3 |  | 悬吊框架规格尺寸：2900mm*2210mm*2300mm。材质：框架使用钢材表面喷塑处理，钢材规格60mm*90mm。 |  | 是 |  |
| 6 | 技术指标4 | ★ | 吊点数量：6个吊点。 |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 7 | 技术指标5 | ▲ | 滑动盒可以横向移动，移动范围根据安装位置和数量不同，最大600mm，最小150mm。 |  | 是 |  |
| 8 | 技术指标6 |  | 使用>1Kg的力可以使滑动盒活动。 |  | 是 |  |
| 9 | 技术指标7 |  | 滑动盒制动后,使用<100Kg的力，滑动盒不活动。 |  | 是 |  |
| 10 | 技术指标8 | ▲ | 悬吊滑杆，管件两端支撑，中间承重量大于150kg管件弯曲度不超过3mm。 |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 技术指标9 | ▲ | 悬带，多种宽度的悬带，适合于身体的各个部位。 1、肩颈部悬带，长≥70cm，宽≥12cm。 2、中分悬带，长≥60cm，宽≥9cm。 3、腰部悬带，长≥70cm，宽≥24cm。 4、腿部悬带，长≥70cm，宽≥9cm。 5、脚部十字悬带，长≥36cm，宽≥10cm。 6、T型悬带，长≥29cm，宽≥5cm。 |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 技术指标10 | ▲ | 弹力绳 1、颜色为红色或黑色。 2、弹力绳直径7±0.5mm、8±0.5mm、10±0.5mm三种。 3、弹力绳长度≥30cm、≥50cm、≥60cm、≥90cm、≥120cm。 |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 技术指标11 | ▲ | 弹力绳拉力 1、直径7mm的弹力绳，长30cm时，在10Kg力下延长<45cm。 2、直径8mm的弹力绳，长30cm时，在10Kg力下延长<35cm。 3、直径10mm的弹力绳，长30cm时，在10Kg力下延长<25cm。 |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 技术指标12 | ▲ | 悬吊绳（非弹力绳） 1、绳子颜色为红色或蓝色，绳长≥300cm承重>100Kg。 2、绳长150cm时，在30Kg拉力下延长不超过3cm。 |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 15 | 技术指标13 | ▲ | 拉手，塑料把手长度≥12cm，拉带长度≥20cm。 |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 16 | 技术指标14 | ▲ | 锁扣（葫芦扣）连接悬带与绳子或者吊点，型号M6*60和M8*80两种。 1、直径6mm锁扣，线粗6mm±0.5mm外圆宽30mm±1mm总长度60mm±1mm 2、直径8mm锁扣，线粗8mm±0.5mm外圆宽40mm±1mm总长度80mm±1mm |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 17 | 技术指标15 |  | 滑轮，型号M32。轮盘直径32mm，吊环内宽15mm，轮盘槽直径12mm总高度95mm。 |  | 是 |  |
| 18 | 配置要求 | ★ | 1主体框架1套 2、滑动盒3个 3、基本型训练器3个 4、弹力黑绳（或红绳）7mm长30cm（钩夹）2条 5、弹力黑绳（或红绳）10mm长30cm（钩夹）2条 6、弹力黑绳（或红绳）7mm长50cm（钩夹）2条 7、弹力黑绳（或红绳）10mm长50cm（钩夹）2条 8、弹力黑绳（或红绳）7mm长60cm（钩钩）2条 9、弹力黑绳（或红绳）10mm长60cm（钩钩）2条 10、弹力黑绳（或红绳）7mm长90cm（钩钩）2条 11、弹力黑绳（或红绳）10mm长90cm（钩钩）2条 12、弹力黑绳（或红绳）8mm长120cm（钩钩）2条 13、弹力黑绳（或红绳）10mm长120cm（钩钩）2条 14、非弹力绳30cm（钩夹）2条 15、非弹力绳60cm（钩夹）2条 16、非弹力绳120cm（钩夹）2条 17、非弹力绳300cm（单钩）1条 18、悬带 头部，长60CM，宽9CM 1条 19、悬带 肩颈部，长70CM，宽12CM 1条 20、悬带 腰部，长70CM，宽24CM 1条 21、悬带 腿部，长70CM，宽9CM 2条 22、悬带 脚部，长36CM，宽10CM 2条 23、T型悬带，长29CM，宽5CM 2条 24、拉手 2个 25、滚筒 1个 26、平衡垫 2个 27、葫芦扣M60 18个 28、葫芦扣M80 6个 29、训练用吊衣 1个 |  | 是 | 企业承诺 |
| 19 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |