## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤48小时。 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于脑卒中、骨折、外伤等下肢功能障碍引起的无法站立、行走及术后康复患者，用于平衡功能训练和减重步行训练，设备能与多种康复器械组合使用，满足患者各个康复阶段的训练 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 最大动态调节负载：50KG/支点 共两支点，共计100KG |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 技术指标2 | ▲ | 双支点独立力反馈补偿，可同时进行力补偿减重及姿态调节；多种训练模式；跌倒保护自锁功能 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标3 | ▲ | 移动参数：速度：六档变速 方向：正方双向切换；跌倒保护联动刹车 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 全过程训练数据量化记录，回放 |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 技术指标5 | ▲ | 面板、电脑控制软件带有电量提示（轨道直接供电则电量提示默认为满电） |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 技术指标6 | ▲ | 供电方式：全轨道直接供电（可全日工作）/锂电池供电（需充电） |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 技术指标7 | ★ | 电动移位机一类医疗器械备案 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 技术指标8 | ▲ | 滑轨1组，4米，钢化铝合金材质，承重大于200KG，滑轨外形尺寸81*67mm，内径53mm，滑轨上部具有独立凹槽2组用于滑轨部分固定安装 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 技术指标9 | ▲ | 通过局域网wifi对动态悬吊天轨进行实时控制 可增添体态捕抓摄像机实时捕获训练姿态并进行数据分析 |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 技术指标10 |  | 多点控制训练装置：圆形训练台直径2米，全方位立体可调节控制（上下、前后、左右）姿态，材质：铝合金滑到，三角不锈钢挂环24个，绳钩4米长4根、2米长4根。30cm滑索弹力绳高、中阻力各2根。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 技术指标11 |  | 动态疗法康复软件：软件要求：1）、患者一般信息。2）、功能诊断三要素：功能定性、功能定位、功能定量。3）、功能定位动画演示动作≥10种。4）、训练动作动画演示≥30种。5）、可利用数据设备拍照图片及视频。6）、可连接多种数字设备：数字悬吊、全方位数据采集分析系统、动态平台、动态悬挂系统、平衡训练装置等数字设备。7）、可以对数据采集进行回看、比对、记录图标。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 配置要求1 | ★ | 滑轨1组 ,吊带2根；窄悬带 2根；中分悬带：附连接环1根；宽悬带：附连接环2根； 髋部固定带1套， 8环固定带1套（4条4种规格）；躯干与下体联系控制带：多规格弹力绳20根。左右各2个；肩部控制带：适合肩宽36-51cm，多规格弹力绳20根.左右各2个；治疗业作板; 动态悬挂装置数量1套 |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥12项，投标企业技术分值为0分 ，▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥20项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |