## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满2年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务3 | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 8 | 售后服务4 | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 1.练习单元采用模块化结构设计，包括但不限于主体桁架、沉浸式体验平台、传感控制模块、背带穿戴模块、视频捕捉模块、风速感适模块等； 2.系统应突出沉浸式虚拟现实练习本质规律，产品选型准确，体系结构完整，呈现效果好； 3.系统应突出视听感的生物学逻辑顺序和层次规律，感适点集中体现在面部风感和运动体感等，其中运动体感应与各环节运动规律特征相匹配，不得干扰VR沉浸式主体效果，不得冲击VR沉浸练习全过程。 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 主体结构技术指标1 | ★ | 1.整体尺寸3.5m≤高度≤4m，2m≤长度≤2.5m，2.5m≤宽度≤3.5m，确保练习效果和舒适性; | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 主体结构技术指标2 | ▲ | 1.主体结构材质为钢管或型材等高强度耐用材料，表面金属处理，无毛刺，工艺结构牢固耐用，外表面无封装及挡板，设计合理美观，牢固耐用，主材厚度≥3mm，整体承重≥1000kg； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 主体结构技术指标3 | ▲ | 1.采用标准化模块设计，拆卸安装方便，可实现多桁架多种布设形式灵活组装； 2.电机、计算机等设备封装无外露，有效保护精密设备； 3.具有工作状态指示灯，可提示当前设备运行状态，当设备运行正常时，绿灯亮、当设备出现故障时，红灯亮； 4.配有一个急停按钮和一个复位按钮，可提供紧急停止和复位功能。 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 6 | 沉浸式体验平台技术指标1 | ★ | 1.体验平台具有人员登机承载工具和模拟机舱实触地板； 2.平台承重≥200KG； 3.平台升降行程≥1m | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 7 | 沉浸式体验平台技术指标2 | ▲ | 1.支持三步脱离与空中脱离2种模式，脱离时可实现人员被动快速与平台脱离，模拟符合沉浸式力学作用规律所对应的失重真实体感； 2.支持人员行走，实现三步脱离动作操作；配合传感控制模块实现真实的三步脱离运动效果。 3.着陆时可配合传感控制模块，模拟落地冲击体感，实现符合沉浸式力学作用规律所对应的人员被动式触地感觉，达到真实的着陆触地VR练习体感； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 传感控制模块技术指标1 | ★ | 1.位于练习单元顶部，是系统的核心部件，用于连接背带系统和练习人员，转换程序控制信号，在不干扰 VR 沉浸式主体效果、不冲击 VR 沉浸练习全过程的前提下，结合背带系统等模块实现与各环节运动规律特征相匹配的运动体感； 2.具有动作控制最小单元模块化功能，支持自主设置动作运行程序并与相应练习条件 VR 场景匹配，匹配科目不少于全流程、一级/二级开伞、侧滑、运动中削高、大姿势离开飞机、拉操纵棒练习、拉操纵带练习等7种；（侧滑效果通过软件功能实现） | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 传感控制模块技术指标2 | ▲ | 1.可实现上升、下降、左倾、右倾、左旋、右旋、倾斜等不少于7 种动作控制； 2.为模拟空中控伞时的旋转体感，可通过自动化控制技术方式实现练习人员的旋转运动，可根据练习人员拉棒控伞时同步进行旋转运动，左右方向均可实现无限循环旋转，没有行程限制，最大旋转速度≥50°/s； 3.能够真实模拟离机后的失重感，开伞后的冲击感，拉棒时的操纵感，着陆时的坠落感等运动体感； 4.可根据练习人员对虚拟伞的操纵情况，实时调整倾斜角度，左右可倾斜角度≥30°； 5.可根据出舱、手拉开伞等关键运动规律阶段对应控制行程变化，上下行程既能体现符合运动规律的体感，又要避免冲击沉浸式练习规律效果，上下行程范围 30cm～80cm可调，并与程序控制自动匹配，俯仰角度≥30°； 6.具备腰部拉绳升降运动的功能，辅助练习人员完成如大姿态等特殊动作，支持预收紧功能，腰部拉绳最大可伸缩行程≥150cm； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 传感控制模块技术指标3 | ▲ | 1.传感模块数据信号至少包含：操纵带4路，操纵棒4路，飞伞手柄1路，备份手拉环1路，伞拉环1路； 2.操纵带状态获取模块：测量范围50～200kg,精度为±0.5kg； 3.操纵棒数据获取模块： 测量范围0～100cm，精度为±1cm，支持自动回线功能；根据操纵棒拉出行程及操纵带拉拽力度等传感器采集的数据信号划分多级档位匹配 VR 场景中虚拟伞的形态及运动规律变化； 4.伞拉环状态获取模块：测量范围0～60cm，精度为±1cm，支持自动回线功能； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 背带穿戴模块技术指标1 | ▲ | 1.VR眼镜分辨率≥2880*1600（双眼），视场角≥110度，刷新率≥90帧/秒； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 背带穿戴模块技术指标2 | ▲ | 1.心率探测器为腕式佩戴，实时将练习人员心率数据发送到电脑终端上显示，心率采集频率≤5次/秒；待机时长≥5小时；信号传输距离≥100m; | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 背带穿戴模块技术指标3 | ▲ | 1.对背带系统进行信息化改装，实现对练习人员的身体牵引，配合传感控制模块对应实现练习效果； 2.具有操纵带传感装置，拉操纵带时，物理拉动空间与伞空中真实拉动体感和力度相吻合，被拉动操纵带与虚拟伞同步响应拉动后效果，单匹操纵带承重≥100kg； 3.具有操纵棒传感装置，拉操纵棒时，传感控制模块和虚拟伞同步旋转； 4.具有飞伞手柄传感装置，拉出飞伞手柄时，飞伞手柄和虚拟练习人员同步拉出，主伞脱离； 5.具有伞拉环传感装置，可实时的采集拉环操作状态，反馈练习系统，为特殊情况练习提供硬件支持； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 背带穿戴模块技术指标4 |  | 1.练习人员离机后，腰部拉绳为拉直状态，增强离机后动作稳定性；开伞后腰部拉绳随身体姿势开始松弛响应； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 15 | 视频捕捉模块技术指标1 |  | 1.动作捕捉设备为非穿戴式设备，可以获取当前练习人员手部、腰部、腿部、脚部和躯干的姿态信息，与VR场景中的虚拟人员进行融合，能够设定关节数≥12个； 2.可为系统考核评判、特殊情况处置等功能模块提供硬件支撑； | 否 |  |
| 16 | 视频捕捉模块技术指标2 |  | 1.视频监控摄像头分辨率≥400万； | 否 |  |
| 17 | 风速感适模块技术指标1 |  | 1.主要提供练习人员空中运动时的面部风感，符合视听感的生物学逻辑顺序和层次规律，风向和风速随运动过程、耳机音效及模拟环境的变化而相应变化； 2.能够配合练习软件实现空中风模拟功能，能够对不同的高度范围单独设置风速与风向，通过不同的高度段模拟复杂的空中风效果； 3.风速可调，风向可调，可模拟迎风、侧面风等； 4.风感模拟设备应封装集成，无冗余外挂； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 18 | 单元计算机技术指标1 |  | 1.CPU：不低于IntelI7-13700K同等性能的处理器； 2.内存：≥16G； 3.硬盘：≥2T； 4.显卡：不低于NVIDIA GeforceRTX3060同等性能的显卡； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 19 | 单元显示器技术指标1 |  | 1.屏幕尺寸≥27英寸； 2.分辨率≥1080P； | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 20 | 视频监控硬盘录像机技术指标1 |  | 1.存储容量≥30TB； | 否 |  |
| 21 | 软件系统-总体要求 |  | 1.系统突出组织端+练习端，实现“1+N”模式，1个组训端与N个受训端采用C/S架构实现有线局域组网，确保体系组成稳定，稳定度不低于99%。 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 22 | 软件系统-组织设置分系统 |  | 1.组织设置分系统为模拟练习提供训前想定、方案准备功能； 2.提供单人练习和多人协同两种练习模式，可根据任务自由组织；支持≥30台单人练习单元分布式互联； 3.支持各类气象条件的设置，支持模拟各类天候条件的设置； 4.支持练习科目设置，不少于个人、集体、水上、夜间、定点等5种； 5.具备投放编辑功能，包含路径点、投放点、T字布、箭头布、风向筒、旗、海上浮台、十字布位置点，可绘制出理论运行轨迹； 6.提供单人练习和多人协同练习两种练习模式，可根据任务自由组织； 7.可模拟各种伞、机型和练习环境高度等场景； 8.支持不少于5种飞机型号设置； 9.支持不少于6种伞型号设置； 10.支持设置的气象条件包括风向、风速、云量、雾气浓度及降雨、降雪、冰雹、海浪等；天候条件包括晴天、阴天、小雨、雾天、雪天、夜间等； 11.支持不少于水上、平原、丘陵、城市、机场、山地等多种着陆地形设置； 12.支持设置飞机的飞行高度、飞行速度和投放间隔时间设置。 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 23 | 软件系统-导调控制分系统 |  | 1.导调控制分系统为模拟练习提供过程控制、干预及展示功能； 2.具备分布式实体同步、场景展现、实时监控、数据显示； 3.具备环境干预、特殊情况干预、集中监控功能。具备语音指挥功能，可通过集中控制台进行语音指挥； 4.可实时从多种视角（地面视角、空间跟随视角、练习人员视角等），对练习人员的操作动作进行观察和空地情况进行呼叫指挥管控； 5.支持对某一环节某一场景某一特殊情况的模拟处置，可从练习人员角度进行心理感适，练习过程可随机设置练习特情加入； 6.支持在练习过程中改变天候和气象条件、添加空中特殊情况等控制功能； 7.支持第一人称、第三人称、系统漫游视角的观察； 8.支持VR视景显示和主控台监控显示器同步显示。 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 24 | 软件系统-单元练习分系统 |  | 1.可实现所有练习人员在虚拟空间中相互可视，并可同步观察同场练习人员的头部、手部、腿部等身体部位实时姿态变化； 2.三维场景刷新帧率：≥30帧/秒； 3.支持单项基础练习和综合应用练习；可实现从准备、离开飞机、开伞、操纵伞、特殊情况处置、着陆的全流程模拟练习单流程专项练习； 4.支持练习人员进行翻滚、旋转、下落等动作，提供练习人员着陆时的冲击感、离开飞机后的失重感、开伞后的冲击感、拉棒时对伞的操纵感； 5.支持运动过程中舱内和舱外动作的模拟：舱内可模拟准备离开飞机和离开飞机动作；舱外可模拟离开飞机后的“空中8个动作”（默数秒数、检查状态、观察躲避友邻、寻找和面向中心点、拉开间隔、判断自己所处的位置、准备着陆、着陆）； 6.支持高空运动空气动力学模型构建：能够仿真离开飞机后失速下降、开伞、稳定下降、着陆等高空下降全过程人伞系统的位置、姿态、速度、加速度。支持不同伞型、不同气象条件、不同高度下的空气动力学模型的构建； 7.支持多人协同模拟练习，VR视场中可观察到同场中其他练习人员真实高空下降动作，复原真实的多人练习实况；不同的设备的练习人员之间能够实现看到对方的控制情况、实时位置、共同触发特殊情况与协同处置。 8.具备对练习过程中各类数据实时采集能力。包括运动轨迹、开伞情况、特殊情况处置等； 9.具备环境音效模拟，可真实模拟飞机运行的音效、人员离开后的气流音效、系统工作时伞充气的音效等； 10.具备动作捕捉功能：采用非穿戴式动作捕捉设备，可将练习人员的手部和肢体动作数据进行采集应用到三维引擎的虚拟人员上，实现练习人员与虚拟人员动作同步，练习人员在VR眼镜中不仅可以看到自己的操作动作，同时也可以看到友邻人员的动作； | 否 | 彩页或技术白皮书 |
|  |  |  | 11.软件中区分不同伞拉棒时产生的旋转速度； 12.支持下降高度告警，在低空400m以下，每隔100m进行语音告警提示； 13.特殊情况模拟包括离机、空中、接地等三大类，具备不少于20种特殊情况模拟，其中包括伞不开、伞开得不正常、伞挂住练习人员某一部位、两伞相插、练习人员着陆到障碍物上的五大类特情，其中伞不开大类包含“伞未打开”、“伞呈长条状”，伞开得不正常包含“绳扭劲，伞成灯泡状”、“绳绕伞顶”，绳挂住练习人员某一部位包含“练习人员脚被绳挂住”，两伞相插包含“两伞相插且一人伞失效”、“两伞相插且两人伞都失效”、“两伞相插且两伞交替失效”，练习人员着陆到障碍物上包含“练习人员着陆在建筑物上”、“练习人员着陆时遇到电线”、“练习人员着陆在水上”。 |  | 彩页或技术白皮书 |
| 25 | 软件系统-练习回放分系统 |  | 1.具备练习过程回放功能。包括练习态势采集、回放数据生成及保存，回放展现、回放速度控制； 2.具备仿真运行数据的记录和重演分析能力，包括回放数据加载、画面综合展现。 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 26 | 软件系统-考核评估分系统 |  | 1.具备动作捕捉设备检测数据和仿真运行数据的记录和分析评估能力，包括练习数据统一管理、处理分析、综合展现； 2.支持自主设置考核内容，支持预设评分规则（需包含“空中8个动作”和特殊情况处置），动作捕捉系统数据自动评判练习成绩； 3.支持设置考核标准动作数据库，标准动作包含但不限于离开飞机、开伞、开备伞、空中操纵、着陆等；能够自动实时捕捉练习人员动作状态数据，并与标准动作进行比对； 4.支持智能的成绩评判考核功能，系统应具有对练习人员操作动作的成绩评判考核功能，考核手段应包含系统客观评判和现场主观评判；支持具有高中低以上档次的成绩结构标准化智能评判，评判结果与实际考核吻合度基本一致； 5.具备个体操作动作姿态AI识别检测功能，运用人工智能图像处理技术等，实时记录练习人员的操作动作姿态，同步绑定到三维场景中对应虚拟人的实时融合显示。 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 27 | 软件系统-综合管控分系统 |  | 1.提供系统运行相关的管理功能，包括计算机管理、应用程序管理和学员管理。可对练习计算机进行远程开关机和所需的软件控制，对需要进行练习的人员信息进行管理； 2.计算机远程控制：提供部署在模拟器上的计算机的远程开机、关机和重启等控制和计算机信息查询功能，同时可监控计算机的开关机状态、CPU使用状态、内存使用状态和网络负载状态； 3.客户端应用程序控制：提供联系客户端应用程序的远程打开与关闭功能，同时监控应用程序的运行状态； 4.人员信息管理：提供人员信息新增、查询、修改、删除、批量导入功能，人员信息包括姓名、编号、专业、职级、所属单位等。 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 28 | 软件系统-视频监控分系统 |  | 1.在练习过程中支持实时监控练习人员的练习准备情况和练习过程操作动作情况，支持练习开始和结束时可自动开始录制和结束录制； 2.实时监控：支持视频实时监控功能，可对每个实时视频进行全屏播放，同时提供手动开始录制、结束录制、刷新、录像状态显示； 3.监控回放：提供所有个体练习的监控录像回放、可按时间刷新列表、视频下载，视频播放、停止和全屏功能，进行练习总结复盘。 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 29 | 软件系统-练习仿真模型资源 |  | 1.设备数据：包含模拟练习所需各种设备及配套器材的技术性能数据。每种设备都应包含该设备的质量、体积、形状等物理参数； 2.环境数据：包括多个方向有代表性的山地、海岛、平原等地形地貌数据，以及道路、建筑、人工设施等地物数据。环境数据可集成于数据库中，也可分别嵌入对应的三维场景数据文件中； 3.预想方案数据库：包含若干预想方案数据，预想方案数据基于特定的环境数据，包括预先拟制的多种练习的背景、实力、时间、气象、水文等数据，并能够被编辑和保存，为练习人员提供初始状态； 4.人员模型：包括所涉及的各类练习人员模型； 5.装备模型：包括练习所需的伞和飞机模型，装备的基本技术参数与实物一致； 6.地形模型：针对需求，水上、平原、丘陵、城市、机场、山地等多种虚拟地形； 7.道路模型：针对需求，构建普通道路、高速公路、沙石路草地等道路模型； 8.建筑、工程模型：针对需求，构建多种典型的民用房屋等场地设施模型； 9.飞机模型：伞兵-9D、伞兵-10、伞兵-11、运动3丁、训练4、训练6和备份6甲； 10.伞模型：运5B、运8、运9、运20和直8； 11.着陆场地布设物模型：包括十字布、T字布、箭头布、风向带、旗、海上浮台、回收站、救护所、广播站、气象站； 12.气象模型：构建阴晴、云量、雾气、降雨、降雪、冰雹、风向、风速、海浪等模拟天候与光照条件； 13.所有模型提供多级(最大7级)LOD优化，确保大量实体出现在场景中时系统帧率满足指标要求； 14.练习着陆场景全要素至少包括：中心点的布设 (十字布、T字布、箭头布、风向带、旗)、塔台、飞机跑道、联络道等。 | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 30 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 相关证明材料 |
| ▲标识的指标负偏离≥13项，投标企业技术分值为0分，▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥33项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |