## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于5人次、30天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | 报价供应商应当保证需求部门在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购部门提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归需求部门所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 使用飞轮进行惯性训练，可强化训练者肌肉的离心控制，用于物理治疗、康复、创伤后恢复、功能表现的提升和损伤的预防，可进行数据记录和收集。 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 技术指标1 | ▲ | 功能要求：能够通过惯性配重实现离心超载负荷，弥补了传统阻抗训练过程中常被忽略的离心训练环节，有效提升运动表现、增强肌肉力量、提高急停变向加速及动作规划能力，并对预防损伤起到促进作用。 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 技术指标2 |  | 具多姿势可调：备多种训练姿势角度，可配合训练人员的不同训练，从本体感觉、平衡、神经肌肉效率和姿势控制来增强运动协调能力，增强神经肌肉的募集能力； |  | 否 |  |
| 4 | 技术指标3 | ▲ | 训练动作：可进行向心、离心、等长训练，训练动作不受限，包含从单关节到多关节到整个动力链的运动动作。 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 实时监测数据：可对双侧负重进行实时监测，直观数据显示。从而进行对称性分析，在训练时可发现双侧负重对称性问题，指导康复或训练计划的设定； |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 6 | 技术指标5 | ▲ | 实时监测数据：可对拉力数据进行实时监测，用直观的数据显示出来。对双侧进行测试，在训练时可发现双侧力量不对称问题，指导康复或训练计划的设定； |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 技术指标6 | ▲ | 力量范围：0-4000W |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 技术指标7 | ★ | 软件系统检测数据：可以对训练进行实时监测，进行训练反馈和数据收集；包含不限于总做功、总时间、总消耗卡路里、向心时间和离心时间比例、向心最大力量、向心平均力量、离心最大力量、离心平均力量、有效做功、有效做功与总做功比例、在目标范围内个数、向心标准差、离心标准差、左右两侧平衡占比等数据； |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 技术指标8 | ▲ | 软件系统检测数据：数据可用柱状图、表格以及精准数字的形式呈现，反映训练的质量并及时给予使用者直观的生物信息反馈以指导训练 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 技术指标9 |  | 惯性配重轮：阻力系数多规格可调，每种规格可随意组合改变训练难易程度 |  | 否 |  |
| 12 | 技术指标10 | ▲ | 安全装置：具备，在进行大阻力训练时，使用者可以自行保护 |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 技术指标11 | ▲ | 技术服务：提供具体的培训方案，确保相关人员熟练掌握设备、能与临床工作结合形成应用功能。 |  | 否 | 技术服务方案 |
| 14 | 配置要求 | ★ | 数字化全新离心训练系统主机 1套 平板电脑 2台（屏幕≥10英寸） 训练软件 1套（预装训练软件，终生免费使用） 配重片 2套（规格种类≥4） 设备固定配件 1套（包含设备固定配件） 全身防护带 1套 绑带 1套 多种工具收纳架 1台（带挂钩） |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 无 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分，▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |