## 第六章采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于2人次、3天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 无标记点全身关节角度及平衡分析仪是利用红外线、声呐技术和轮廓摄像头捕捉身体各关节标志点。支持3D实时精确测量。评估结果会自动存储并生成报告 | 否 | 技术白皮书 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 可对患者进行关节活动度、体姿、功能动作和平衡能力评估，并生成综合诊断KARMS报告。 | 否 | 技术白皮书 |
| 3 | 技术指标2 | ★ | 实时显示测量数据，治疗前后的数据对比。 | 否 | 技术白皮书 |
| 4 | 技术指标3 | ★ | 多次测量关节角度后，可直接生成数据变化曲线 | 否 | 技术白皮书 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 关节活动度评估：实时捕捉解剖标志，精确测量关节活动度。支持关节各方向的主动、被动、抗阻活动度的实时评估 | 否 | 技术白皮书 |
| 6 | 技术指标5 | ▲ | 姿势评估：评估静态姿势。自动生成分析报告 | 否 | 技术白皮书 |
| 7 | 技术指标6 | ▲ | 功能动作评估：评估功能性动作的质量 | 否 | 技术白皮书 |
| 8 | 技术指标7 | ▲ | 平衡测试：评估平衡能力，分析摔倒风险 | 否 | 技术白皮书 |
| 9 | 技术指标8 | ▲ | 3D功能动作筛查：快速评估体能水平，分析损伤风险。 | 否 | 技术白皮书 |
| 10 | 技术指标9 | ▲ | 膝关节动态评估：通过单腿跳观察两腿的ACL损伤风险水平以及在该程度下的外翻角和内翻角、左右腿旋转速度和跳跃力。 | 否 | 技术白皮书 |
| 11 | 技术指标10 | ▲ | 实时分析受试者功能体位下的肩、肘、腕、髋、膝及踝关节的角度 | 否 | 技术白皮书 |
| 12 | 技术指标11 | ▲ | 实时捕捉受试者功能位状态下双侧的关节活动度不对称，自动定位患者关节位置 | 否 | 技术白皮书 |
| 13 | 技术指标12 | ▲ | 可捕捉代偿动作,确定无痛活动角度 | 否 | 技术白皮书 |
| 14 | 技术指标13 | ▲ | 可生成治疗前后的数据变化曲线 | 否 | 技术白皮书 |
| 15 | 技术指标14 |  | 全自动读取评估数据 | 否 | 技术白皮书 |
| 16 | 技术指标15 | ▲ | 可从额状面和矢状面评估患者头部、肩部、脊柱中段、髋关节、膝关节及踝关节的身体姿态位置 | 否 | 技术白皮书 |
| 17 | 技术指标16 | ★ | 实时提示错误的测试姿态 | 否 | 技术白皮书 |
| 18 | 技术指标17 | ★ | 可快速对使用者关节活动度、体姿、功能动作、平衡能力进行评估，省时、省力、客观 | 否 | 技术白皮书 |
| 19 | 技术指标18 | ★ | 纠正训练前后对比，对功能受限或姿势代偿人群数据前后对比，核准训练方向 | 否 | 技术白皮书 |
| 20 | 技术指标19 | ★ | 精准评估及快速诊断，实时显示测试数据，快速生成诊断报告,为医生提供有效数据 | 否 | 技术白皮书 |
| 21 | 技术指标20 | ★ | 训练及测试，通过实时视频、数据显示 | 否 | 技术白皮书 |
| 22 | 技术指标21 | ★ | 多功能评估提高效率：15s单关节实时活动度评估；30s体态分析；20s平衡分析；3分钟功能动作评估；10分钟综合功能评定；评估内容全面、评估耗时短 | 否 | 技术白皮书 |
| 23 | 技术指标22 | ★ | 可实时分析全身复杂运动：深蹲、纵跳、弓箭步、投掷、硬拉、侧向弓步、步幅、平衡测试。可以选择拍摄评估视频并实时播放，慢动作，或加快对运动/关节定位的更全面分析。 | 否 | 技术白皮书 |
| 24 | 技术指标23 | ▲ | 双目深度实感摄像头 | 否 | 技术白皮书 |
| 25 | 技术指标24 | ▲ | 笔记本电脑配置需满足Windows10及以上系统运行，8GB以上运行内存，保证软件正常运行。 | 否 | 技术白皮书 |
| 26 | 技术指标25 |  | 笔记本电脑内存大于1T，便于存储大量临床数据。 | 否 | 技术白皮书 |
| 27 | 技术指标26 |  | 摄像头线长：约3m，适用于多场地评估检查 | 否 | 技术白皮书 |
| 28 | 技术指标27 |  | 显示器色彩分辨率：1920x1080 | 否 | 技术白皮书 |
| 29 | 技术指标28 |  | 色彩帧率：30fps | 否 | 技术白皮书 |
| 30 | 技术指标29 | ▲ | 深度分辨率：512x424 | 是 | 技术白皮书 |
| 31 | 技术指标30 | ★ | 深度帧率：30fps | 是 | 技术白皮书 |
| 32 | 技术指标31 | ▲ | 检测范围：0.5-4.5m | 是 | 技术白皮书 |
| 33 | 技术指标32 |  | 水平角度：70° | 否 | 技术白皮书 |
| 34 | 技术指标33 |  | 垂直角度：60° | 否 | 技术白皮书 |
| 35 | 技术指标34 | ★ | 可检测关节数：25个 | 是 | 技术白皮书 |
| 36 | 配置要求1 | ★ | 50 寸显示屏 | 是 | 企业承诺 |
| 37 | 配置要求2 | ★ | 配套主机 | 否 | 企业承诺 |
| 38 | 配置要求3 | ★ | Inter体感装置 | 是 | 企业承诺 |
| 39 | 配置要求4 | ★ | 单显示屏支架 | 否 | 企业承诺 |
| 40 | 配置要求5 | ★ | 软件 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥18项，投标企业技术分值为0分; ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥28项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |