## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于10人次、2天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 厂家承诺项目使用寿命周期内保证零配件以成本价供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 主要用于肢体运动功能障碍患者进行等速运动康复训练和肢体关节活动度、肌力的监测 |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 工作模式：分为体位训练和专业训练。23种体位训练模式，每种模式包含主动训练、被动训练、主被动训练；专业训练分为：等长、等张、等速训练、其他训练四种模式。 |  | 否 | 产品宣传页 |
| 4 | 技术指标2 | ▲ | 评估功能：能够对患者的肩、肘、腕、髋、膝、踝6大关节的关节活动度和肌峰力矩比进行评估，关节活动度评估范围-170°-170°； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 5 | 技术指标3 | ▲ | 提供6种扩展器：腕关节扩展器、手指扩展器、上肢扩展器、下肢扩展器、上肢综合扩展器、踝关节训练扩展器； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 6 | 技术指标4 | ▲ | 扩展器智能识别：设备内置分析系统可自行识别拓展器类型，自动识别并匹配相应的体位训练； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 7 | 技术指标5 | ▲ | 拓展器采用电磁吸附技术，可一键吸附式更换； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 8 | 技术指标6 | ▲ | 输出扭矩范围：1 Nm-60Nm，连续可调； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 9 | 技术指标7 | ▲ | 训练速度范围：1°/s-80°/s，连续可调； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 10 | 技术指标8 | ▲ | 输出角度范围：-175°-175°，连续可调； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 11 | 技术指标9 | ▲ | 训练次数：1-255次，连续可调； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 12 | 技术指标10 | ▲ | 机身高度：0-400mm连续可调； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 13 | 技术指标11 | ▲ | 患者管理与分析：患者信息管理、储存训练信息，将患者信息进行整理分析，并可打印； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 14 | 技术指标12 | ▲ | 肌力测试：能够测试患者屈肌和伸肌的肌峰力矩比，并实时显示患者发力情况； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 15 | 技术指标13 | ▲ | 软件参数调节功能：能够调节最小停留时间、最大停留时间、速度、最大扭矩、步进次数、休息时间、最大改变位置、最小改变位置、重心等参数。 |  | 否 | 产品宣传页 |
| 16 | 技术指标14 | ▲ | 紧急保护：具备手动急停保护功能； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 17 | 技术指标15 | ▲ | 平板电脑支架：可360°无死角灵活转动； |  | 否 | 产品宣传页 |
| 18 | 配置要求1 | ★ | 手指扩展器：1套 |  | 是 | 企业承诺 |
| 19 | 配置要求2 | ★ | 腕关节扩展器：1套 |  | 是 | 企业承诺 |
| 20 | 配置要求3 | ★ | 上肢扩展器：1套 |  | 是 | 企业承诺 |
| 21 | 配置要求4 | ★ | 下肢扩展器：1套 |  | 是 | 企业承诺 |
| 22 | 配置要求5 | ★ | 上肢综合训练扩展器：1套 |  | 是 | 企业承诺 |
| 23 | 配置要求6 | ★ | 踝关节扩展器：1套 |  | 是 | 企业承诺 |
| 24 | 配置要求7 | ★ | 熔断器 ：4个 |  | 是 | 企业承诺 |
| 25 | 配置要求8 | ★ | 电源线 ：1条 |  | 是 | 企业承诺 |
| 26 | 配置要求9 | ★ | 平板电脑支架：1个 |  | 是 | 企业承诺 |
| 27 | 配置要求10 | ★ | 专用座椅 ：1个 |  | 是 | 企业承诺 |
| 28 | 配置要求11 | ★ | 配件架 ：1个 |  | 是 | 企业承诺 |
| 29 | 配置要求12 | ★ | 说明书：1份 |  | 是 | 企业承诺 |
| 30 | 配置要求13 | ★ | 简易使用卡：1份 |  | 是 | 企业承诺 |
| 31 | 配置要求14 | ★ | 产品保修卡：1份 |  | 是 | 企业承诺 |
| 32 | 配置要求15 | ★ | 合格证：1份 |  | 是 | 企业承诺 |
| 33 | 配置要求16 | ★ | 装箱单：1份 |  | 是 | 企业承诺 |
| 35 | 综合实力1 | ▲ | 产品生产企业为省级高新技术企业。 |  | 是 | 企业承诺 |
| 37 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥14项，投标企业技术分值为0分 ；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |