## 采购项目商务和技术要求

- 按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3567 |  | 项目名称 | 无创心输出量测量仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3567 |  | 项目名称 | 无创心输出量测量仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 测量外周血管的功能性血流指标，测量心脏功能、前负荷、后负荷等综合循环指标，帮助临床医生全面及时评估患者的循环状态 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 |  | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 |  | 显示屏 |  |  | ≥12英寸彩色触摸屏 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 测量方式 |  | ▲ | 采用连续波多普勒测量技术，测量颈部动脉、静脉血管的血流频端和功能性血流动力学指标 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 |  | 测量部位 |  |  | 具备对颈部、外周、心脏血管的测量功能，通过测量外周动静脉血管的血流频谱指标，评估血流动力学变化的功能 |  |  | 否 |  |
| 6 |  | 测量参数 |  |  | 测量峰值速度；速度时间积分；速度时间积分差；心率；分钟距离；每搏输出量；每搏指数；每搏射血量变化(每搏量变异度)；心输出量；心脏输出指数；外周血管阻力；外周血管阻力指数；心肌收缩力等参数 |  |  | 否 |  |
| 7 |  | 实时同步显示功能 |  |  | 实时同步显示颈动脉、颈静脉的超声血流测量频谱、显示血流测量参数，参考范围，波形图同步显示 |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 实时显示 |  |  | 实时显示主动脉或肺动脉超声多普勒血流频谱和网格，实时显示血流动力学参数变化 |  |  | 否 |  |
| 9 |  | 冻结操作功能 |  | ▲ | 测量中可随时冻结和进行频谱选择，获得血流动力学指标的测量数据报告；超声增益≥5档可调 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 10 |  | 多种趋势和回顾 |  |  | 实时趋势图、随时冻结回顾测量数据；不中断测量的趋势回顾和频谱回顾；动态三参数同步趋势图和频谱图，可快速获得测量中的两点变化差值指标 |  |  | 否 |  |
| 11 |  | 临床工具 |  |  | 具备事件标记和事件回顾功能；基线设定用于测量中感知指标与基线的动态变化功能；容量反应性试验工具等 |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 检查报告 |  |  | 可查看检查记录，并生成含有多普勒血流波形的多种报告形式，可打印、预览、保存和导出报告 |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 电池工作时间 |  |  | 充满电后可持续工作≥3小时，有剩余电量显示 |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 配置需求 |  | ★ | 主机1个，探头（传感器）2个，电池1块 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 |  | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 无创心输出量测量仪 |  | 项目编号 | 2024-JQ06-W3567 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 超声治疗固定贴 | 无 | 10800 | 片 | 38.88 |  |
| 2 | 医用超声耦合贴片 | 无 | 10800 | 片 | 64.8 |  |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证复印件；

- 2.所投产品，需投标人根据设备配套情况全规格型号报价；

- 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；

4.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查品牌平均单价的乘积。