## 采购项目商务和技术要求

- 按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1480 |  | 项目名称 | 消化内镜系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 396.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付90%，验收合格后满6个月后无质量问题支付剩余10%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1480 |  | 项目名称 | 消化内镜系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 396.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于上下消化道的观察、诊断、治疗 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具有NMPA（CFDA）；同时具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 注册证或相关认证 （FDA、CE认证须提供原文及翻译件） |
| 3 | 数字信号输出 |  | ▲ | SDI、DV、DVI |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 4 | 色调调节 |  |  | 红色调节：≥±4档·蓝色调节：≥±4档·色度调节：≥±4档 |  |  | 否 |  |
| 5 | 测光模式 |  |  | 具有自动测光、峰值测光和平均测光 |  |  | 否 |  |
| 6 | 自体荧光成像模式 |  | ▲ | 具备自体荧光成像功能 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 7 | 窄带光NBI模式 |  | ▲ | 具备窄带光NBI功能 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 8 | 双焦距模式 |  | ▲ | 具备，常规模式和近焦模式一键切换 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 9 | 兼容性 |  |  | 兼容电子胃镜、经鼻电子胃镜、超声胃镜、电子小肠镜 |  |  | 否 |  |
| 10 | 冷光源检查灯 |  |  | ≥300W氙灯 |  |  | 否 |  |
| 11 | 自动曝光 |  | ▲ | ≥17档 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 12 | 自动亮度控制模式 |  |  | 伺服光圈模式 |  |  | 否 |  |
| 13 | 备用光源 |  |  | 具备备用光源 |  |  | 否 |  |
| 14 | 液晶监视器分辨率 |  | ▲ | ≥1920×1080 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页料 |
| 15 | 监视器尺寸 |  | ▲ | ≥26英寸 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 16 | 输入端口 |  |  | 具备SDI， Display Ports，HDMI端口 |  |  | 否 |  |
| 17 | 翻转模式 |  |  | 具备翻转功能 |  |  | 否 |  |
| 18 | 电子胃镜视野角 |  | ▲ | 常规观察≥140°、放大观察≥60° |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 19 | 胃镜景深 |  | ▲ | 常规观察7mm-100mm、放大观察1.5mm-3mm |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 20 | 胃镜有效长度 |  |  | 1000mm - 1050mm |  |  | 否 |  |
| 21 | 光学放大功能 |  | ▲ | 具备光学放大功能 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 22 | 防水式一触接头 |  |  | 具备防水式一触接头 |  |  | 否 |  |
| 23 | 特殊光观察 |  | ▲ | 具备窄带成像功能 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 24 | 结肠镜双聚焦功能 |  | ▲ | 具备双聚焦功能，一键切换近距焦距和常规焦距 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 25 | 结肠镜视野角 |  | ▲ | 常规焦距≥140°、近焦模式≥60° |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 26 | 副送水功能 |  |  | 具备副送水功能 |  |  | 否 |  |
| 27 | 结肠镜景深 |  |  | 常规焦距9-100mm、近焦模式4-9mm |  |  | 否 |  |
| 28 | 结肠镜插入部外径 |  |  | ≤13mm |  |  | 否 |  |
| 29 | 结肠镜有效长度 |  |  | 1300mm–1400mm |  |  | 否 |  |
| 30 | 内镜导航功能 |  | ▲ | 具备内镜导航功能 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 31 | 送气量 |  |  | ≥3.8L/min |  |  | 否 |  |
| 32 | 最大送气压力 |  |  | ≤45kpa |  |  | 否 |  |
| 33 | 送气装置品牌要求 |  |  | 需与主机同品牌 |  |  | 否 |  |
| 34 | 送水泵水瓶容量 |  |  | ≥2L |  |  | 否 |  |
| 35 | 流量 |  |  | 可调节，范围0-740ml/min |  |  | 否 |  |
| 36 | 送水泵品牌要求 |  |  | 需与主机同品牌 |  |  | 否 |  |
| 37 | 配置要求 |  | ★ | 图像处理装置2台，冷光源2台，液晶监视器2台，台车2台，送气装置2台，送水泵2台 电子胃镜2套，电子结肠镜2套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥14项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥35项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |