采购需求表（物资类）

| 编号 |  | 2023-JQ06-H1147 |  |  | 项目名称 | 增菌培养基 嗜热芽孢杆菌培养基 | 最高限价（万元） | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 嗜热芽孢杆菌培养基主要用于对嗜热芽孢杆菌的增菌培养，培养基中营养成分应充足且平衡，以满足生长需要。 |  |  |  | 否 | 说明书或其他证明材料 |
| 2 | 无菌要求 |  | ★ | 培养基需进行灭菌检查，确保达到无菌状态。 |  |  |  | 否 | 说明书或其他证明材料 |
| 3 | 检验原理 |  | ★ | 嗜热芽孢杆菌培养基，除基础培养基为供给细菌营养物质外，添加溴甲酚紫，以达到生长变色的效果。 |  |  |  | 否 | 说明书或其他证明材料 |
| 4 | 质控物结果标准指标 要求 |  | ▲ | 微生物培养基质控须选用国家标准的质控菌株进行检测，不同型号的微生物培养基质控菌株及其技术指标应符合标准要求。孵育要求为56℃，需氧48h-72h，质控菌株指标要求嗜热芽孢杆菌/生长。 |  |  |  | 否 | 说明书或其他证明材料 |
| 5 | PH值 |  | ▲ | 灭菌后，20-25℃，嗜热芽孢杆菌培养基pH值应为7.2±0.2。 |  |  |  | 否 | 说明书或其他证明材料 |
| 6 | 检验结果 解释 |  | ▲ | 若培养基的颜色由紫色变为黄色，灭菌不合格； 若培养基保持紫色没有变色，则判为灭菌合格。 |  |  |  | 否 | 说明书或其他证明材料 |
| 7 | 规格 |  | ▲ | 液体（管）：≥5ml。 |  |  |  | 否 | 说明书或其他证明材料 |
| 8 | 储存条件及有效期 |  |  | 2-8℃储存，有效期不小于12个月。 |  |  |  | 否 | 说明书或其他证明材料 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 交付时间、交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 订单到货验收合格后满3个月支付贷款。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务1 |  | ★ | 临时行动中，提供应急支援保障服务。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务2 |  | ★ | 产品发生质量问题和破损问题，免费包换。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务3 |  | ★ | 根据甲方要求，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
|  | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业“参数指标正负偏离情况”分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |