## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1572 |  | 项目名称 | 免疫组化染色机（半自动） | 最高限价（万元） |  | 96(2台） |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1572 |  |  | 项目名称 | 免疫组化染色机（半自动） | 最高限价（万元） | 96(2台） |  |
| 序号 |  | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 |  | 基本要求 |  |  | ★ | 2台套用于病理标本的免疫组化检测的设备。半自动，除脱蜡及抗原修复外，封闭、一抗、二抗到DAB显色和苏木素衬染一体完成，试剂开放。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 2 |  | 标准规范1 |  |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 |  | 应用范围 |  |  |  | 适用于石蜡、冰冻、穿刺、细胞涂片、骨髓片等标本。 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 配套试剂/耗材 |  |  | ★ | 不捆绑试剂。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 5 |  | 高通量染色 |  |  | ▲ | 单次运行可处理切片 ≥50张； |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 6 |  | 试剂种类 |  |  |  | ≥40个试剂种 |  |  | 否 |  |
| 7 |  | 加样方式 |  |  | ▲ | 垂直加样，试剂分配器自动分配微量试剂 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 8 |  | 加样定位 |  |  |  | 机械臂可向X、Y、Z方向及斜行移动 |  |  | 否 |  |
| 9 |  | 加样位置 |  |  |  | 每张切片可同时加样上下两个点位。 |  |  | 否 |  |
| 10 |  | 加样量 |  |  | ▲ | 试剂量可调，最小加样量 ≤100ul |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 11 |  | 操作模式 |  |  |  | 提供厂家内设程序，并可创建用户自定义程序 |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 运行模式 |  |  | ▲ | 随机模式、连续通路、急诊模式、批处理模式可选 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 13 |  | 打印功能 |  |  |  | 可打印实验记录及文件报告 |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 报警及安全指标 |  |  |  | 设备指标异常提示和安全报警声光指示 |  |  | 否 |  |
| 15 |  | 配置需求（单台套） |  |  | ★ | 染色仪主机1台、电脑操作系统1套（预装软件1套） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |