## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于腹腔镜检查与治疗；支持3D成像 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA(CFDA)认证，同时具备FDA或CE认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 图像处理装置 设计 | ▲ | 主机光源一体化，触摸屏控制，可用于2D/3D通用平台 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 图像处理装置 兼容性 | ▲ | 可兼容一体化3D电子腹腔镜、软性电子胆道镜 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 图像处理装置 分辨率 | ▲ | ≥1920×1080 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 图像处理装置 信号传输 |  | DVI-D；HD-SDI；3G-SDI；VBS；Y/C | 否 |  |
| 7 | 图像处理装置 色调调节功能 |  | 红色调节≥±8档；蓝色调节≥±8档；色度调节≥±8档。 | 否 |  |
| 8 | 图像处理装置 自动增益控制 |  | 具有自动增益控制功能 | 否 |  |
| 9 | 图像处理装置 对比度模式 |  | ≥3档 | 否 |  |
| 10 | 图像处理装置 测光模式 |  | ≥3种（自动测光模式 、峰值测光模式、平均测光模） | 否 |  |
| 11 | 图像处理装置 特殊光观察功能 | ▲ | 具有特殊光观察功能。通过后期增加荧光光源，可实现荧光显示功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 图像处理装置 检查灯 | ▲ | ≥四个LED | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 图像处理装置 图像旋转 | ▲ | 内镜图像旋转180度 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 图像处理装置 自动曝光 |  | ≥15档 | 否 |  |
| 15 | 电子腹腔镜CCD | ▲ | 2个CCD，采用双眼成像方式，HDTV画质3D影像 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 电子腹腔镜灭菌 |  | 可高温高压灭菌 | 否 |  |
| 17 | 电子腹腔镜调焦 | ▲ | 具备免调焦功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 电子腹腔镜 特殊光观察功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 19 | 电子腹腔镜 图像旋转功能 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 20 | 电子腹腔镜视向角 |  | 视向角30° | 否 |  |
| 21 | 电子腹腔镜手持操作部按钮 |  | ≥3个 | 否 |  |
| 22 | 纤维胆道镜尺寸 | ▲ | 外径≤4.9mm；有效长度≥380mm；管道内径≥2.2mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 23 | 纤维胆道镜弯曲角度 |  | 上 ≥160°，下≥130° | 否 |  |
| 24 | 液晶监视器 | ▲ | 尺寸≥30英寸；分辨率≥4096×2160；具有DVI-D、SDI输出 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 25 | 配置要求 | ★ | 图像处理装置1台，液晶监视器1台，3D电子腹腔镜1个，纤维胆道镜1条，台车1台 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥11项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |