采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 一次性使用超滑导尿管 | 最高限价（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于临床常规导尿 |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 通过CFDA认证 |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 导尿管材质要求 |  | ★ | 硅胶 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 导尿管壁涂层 |  | ▲ | 具备亲水性润滑涂层且有专利认证 |  |  |  | 否 | 专利证书 |
| 5 | 润滑涂层性能 |  | ★ | 摩擦系数 μ≤0.3 |  |  |  | 是 | 检验报告 |
| 6 | 导尿管功能 |  | ★ | 具备大流量冲洗功能，冲洗腔流速≥260ML/min |  |  |  | 是 | 检验报告 |
| 7 | 导尿管型号 |  | ▲ | 具备双腔Fr6、Fr8、Fr10、Fr12、Fr14、Fr16、Fr18、Fr20。三腔Fr12、Fr14、Fr16、Fr18、Fr20、Fr22、Fr24。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 导尿管球囊 |  | ★ | 球囊≥50ml |  |  |  | 是 | 检验报告 |
| 9 | 导尿管头端设计 |  | ▲ | 具备直头和弯头设计 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 导尿管留置时间 |  |  | 7-30天 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 灭菌要求 |  |  | 环氧乙烷 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 12 | 配置要求 |  | ★ | 基础配置一次性使用超滑导尿管，根据临床需求可以增加以下增配内容（治疗巾、洞巾、包布、大托盘、引流袋、推注器(灌装纯化水)、碘伏棉球、纱布、圆头镊子、尖头镊子、医用检查手套、小托盘、试管。）增配内容不增加额外费用。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 综合实力1 |  | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 14 | 样品评审 |  |  | 样品评审采用盲评。投标供应商应当对提供样品的明显标识、铭牌和标签等进行遮挡，采购机构在样品评审前统一编号，评审委员会依据样品评审标准进行盲评。 数量：≥1。 样品要求：材质为硅胶，规格为Fr20或22的三腔导尿管，具备冲洗功能和超润滑功能。 评审内容：1、硅胶材质2、润滑度3、头端设计4、球囊弹性评审程度：1、根据样品硅胶的质量进行排名，2、根据样品的润滑程度排名、 3、根据样品头端设计排名，4、根据样品膨胀后球囊弹性进行排名。 |  |  |  |  |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 常规情况下产品验收入库后，约3个月回款(特 殊情况除外) |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 质量标准：合格，符合国家相关标准。投标供应 商或生产厂家产品包装破损免费退换承诺；产品 过期或近有效期(小于产品有效期的6个月)免费退 换承诺；有效期内质量发生变化免费退换承诺； 产品自身问题造成医疗不良事件，积极处理善后 承诺，以上情况造成的损失全部由投标供应商或 生产厂家进行赔付。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 说明：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理； 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标； 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料； 4..经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |