| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 骨密度分析系统 | 最高限价（万元） | 49 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 软件具备 1.CT骨密度人工智能检测功能 2.非门控钙化积分功能 3.肺结节分析功能 |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 计算机软件著作权登记证书 |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 骨密度自动分析 |  | 骨密度分析支持胸部CT影像智能分析，自动区分椎节区域，进行椎节的自动化标记，同时支持CT冠状位，矢状位，轴状位的MPR三维重建 |  | 否 |  |
| 4 | 骨密度自动量化 |  | 自动椎骨骨密度计算，自动计算椎骨平均密度并自动划分诊断类型 |  | 否 |  |
| 5 | 骨密度分析工具 |  | 骨密度分析提供常用操作功能，包括：窗宽窗位快捷切换、切片、移动、缩放、窗宽窗位修改、长度测量、角度测量、圆形测量、距形测量、多边形测量 |  | 否 |  |
| 6 | 骨密度分析自动报告 |  | 自动进行定量分析及信息汇总生成结构化报告，内容包括：基本信息，评估结果，骨密度、平均密度、椎骨定位图像、解读及诊断标注 |  | 否 |  |
| 7 | 图像获取与显示 |  | 具备影像自动拉取及自动接收DICOM节点目标影像序列；患者列表查阅目标患者基本信息、影像处理状态、数据操作情况、诊断结果；同时提供技师、医生、管理员智能工作列表方便处理待办任务，支持个性化搜索、个性化筛选目标病例。 |  | 否 |  |
| 8 | 肺结节分析功能 |  | 肺结节分析系统提供不同使用场景自由切换工具：快速切片、窗宽窗位、播放、移动、缩放、旋转、长度测量、角度测量、圆形测量、多边形测量，多边形测量工具可自动显示出测量区域的面积、平均值、标准差、最小值、最大值、每个边的距离等信息 |  | 否 |  |
| 9 | 非门控钙化积分临床证据 |  | 钙化积分功能需经过临床验证，验证深度学习算法可以提供可靠的三种钙化积分量化结果，并可以进行心脏风险分层-进行心血管疾病风险分层管理 |  | 否 |  |
| 10 | 血管自动识别 |  | 非门控冠脉钙化积分支持自动匹配钙化分布与血管分支，自动量化评估血管钙化及斑块负荷 |  | 否 |  |
| 11 | 支持报告推送与打印 |  | 支持图文报告下载、打印及图文报告对接推送 |  | 否 |  |
| 12 | 配置要求 | ★ | 分析软件一套（含服务器） |  | 否 | 企业承诺 |