采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 聚合酶链式扩增反应系统 | 最高限价（万元） | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 可用作以聚合酶链式反应为特征的，以检测DNA/RNA为目的的各种病原体检测及基因分析。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 2 | 分区功能 |  | ★ | 具备分区功能，至少双分区模块，在温度梯度设置时确保每个独立的温控区域可设置不同的具体温度值。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 3 | 温度范围 |  | ★ | 4-105°C |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 4 | 温度均一性 |  | ★ | ≤±0.2°C |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 5 | 时间递增、递减 |  | ★ | 可进行Long PCR, touchdown PCR和巢式PCR。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 6 | 自动暂停、断电保护 |  | ▲ | 断电后进行保护。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 7 | 软件功能 |  | ▲ | 程序存储数≥2000，可通过U盘扩容，具有程序运行报告记录功能与文件加密功能。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 8 | 热盖功能 |  | ★ | 具有热盖功能。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 9 | 显示设置 |  | ▲ | 液晶显示：实时图文显示运行状态。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书等 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |