采购需求表（物资类）

| 项目编号 | 2025-JQ06-W3256 |  | 项目名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 最高限价（万元） | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 采用化学发光免疫分析，检测标本可以为血清、血浆、尿液，为临床多种疾病提供诊断参考 |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 3 | 检测方法 | ★ | 采用直接化学发光法（发光标记物为吖啶酯或ABEI） |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或说明书 |
| 4 | 检测速度 |  | 取得第一个检测时间≤25 分钟，检测速度每小时≥180测试 |  |  | 否 |  |
| 5 | 必须检测项目 | ★ | TORCH（弓形虫 IgG、弓形虫 IgM、风疹 IgG、风疹 IgM、巨细胞 IgG、巨细胞 IgM、） |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或说明书 |
| 6 | 额外具备项目 | ▲ | 高血压（醛固酮、肾素、ACTH、皮质醇），肿瘤（TPA等），细小病毒B19抗体，血、尿醛固酮、单纯疱疹病毒1+2 IgG、单纯疱疹病毒1+2 IgM |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或说明书 |
| 7 | 其他检测项目 | ▲ | EB病毒抗体四项（传染性单核细胞增多症等） |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 8 | 样本容量 | ★ | ≥120个 |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 9 | 加样系统 | ▲ | 样本可以以任何次序来处理，检测项目可以不同秩序编排；可不停机任意添加、替换样本、试剂、消耗品 |  |  | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 10 | 急诊功能 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 11 | 自动液面探测功能 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 12 | 报警及安全指标 | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  | 产品彩页或技术白皮书或说明书 |
| 13 | 配置要求 | ★ | 全自动化学发光免疫分析仪一套{含：主机一台，专用软件一套，UPS一台（断电设备运行≥20分钟），工作站一套，打印机一台，提供设备校准验收所需试剂耗材一套} |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分； ▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分。 |  |  |  |  |  |