| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于白内障、青光眼及玻切手术切口制作 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA、（FDA或CE认证） | 否 | 认证证书 |
| 3 | 白内障主切口穿刺刀刀刃弧度 |  | 弯头45°，双斜面 | 否 |  |
| 4 | 白内障主切口穿刺刀刀刃宽度 | ★ | 1.8mm-3.2mm | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 白内障侧切口穿刺刀刀刃弧度 |  | 直头 | 否 |  |
| 6 | 白内障侧切口穿刺刀刀刃刀尖斜度 | ★ | 15° | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 迷你隧道刀刀刃弧度 |  | 弯头25°，双弧度 | 否 |  |
| 8 | 迷你隧道刀刀刃宽度 | ▲ | ≤1.25mm | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 隧道刀刀刃弧度 |  | 弯头60° | 否 |  |
| 10 | 隧道刀刀刃宽度 | ▲ | ≤2.3mm |  | 相关证明材料 |
| 11 | 巩膜定深刀刀刃深度 | ▲ | ≤0.35mm |  | 相关证明材料 |
| 12 | 角膜松解刀刀刃深度 |  | ≤650μm |  |  |
| 13 | 胬肉手术用刀刀刃弧度 |  | 直刀头 |  |  |
| 14 | 胬肉手术用刀刀刃宽 |  | ≤2.4mm |  |  |
| 15 | 刀刃材质 |  | 不锈钢材质 |  |  |
| 16 | 表面处理 |  | 防眩光处理 |  |  |