| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 眼眶内组织缺失的填充材料 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 通过NMPA认证 | 否 | 认证证书 |
| 3 | 材质 | ▲ | 多孔高分子材料 | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 平均孔径 | ▲ | ≥150微米 | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 楔形面部填充种植体形状 | ▲ | 符合人体眼眶结构和形态的立体结构，区分左、右眼 | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 楔形面部填充种植体尺寸 | ▲ | 长：30mm-40mm；宽：20mm-30mm；高：5mm-10mm | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 片状面部填充种植体形状 | ▲ | 片状，可塑性 | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 片状面部填充种植体尺寸 | ▲ | 长：35mm-52mm；宽：45mm-75mm；高：0.8mm-1.5mm | 否 | 相关证明材料 |