| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可检测蛋白常规项目：免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4、C反应蛋白、抗链O、类风湿。 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 提供医疗器械注册证 |
| 3 | 检测原理 | ★ | 散射比浊法 | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 检测样本 |  | 包括血清、血浆、尿液和脑脊液； | 否 |  |
| 5 | 检测速度 | ▲ | 单机检测速度≥220测试/小时； | 是 | 相关证明材料 |
| 6 | 检测项目 | ▲ | ≥50项；须包含常规项目：免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4；C反应蛋白、抗链O、类风湿、β痕迹蛋白、C1抑制剂 | 是 | 提供原厂注册证 |
| 7 | 特殊项目 | ▲ | 须包含：免疫球蛋白亚型IgG1、IgG2、IgG3、IgG4四项、游离轻链κ、游离轻链λ俩项、可溶性转铁蛋白受体sTfR、纤溶酶原、载脂蛋白E并提供注册证。 | 是 | 提供与仪器同品牌原厂注册证 |
| 8 | 比色杯 |  | ≥50个可重复使用的比色杯 | 是 |  |
| 9 | 样品稀释 |  | 稀释范围1:1-1:40000 | 否 |  |
| 10 | 稀释杯 |  | ≥260个 | 是 |  |
| 11 | 工作站 |  | 处理器不低于酷睿i5，内存≥8G，硬盘≥500GB，不少于1个HDMI接口 | 是 |  |
| 12 | 配置要求1 | ★ | 全自动蛋白分析仪1台 | 否 | 提供配置清单 |
| 13 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭配套耗材（试剂）须与仪器为同一品牌，提供原厂配套封闭试剂耗材，检测试剂具备医疗器械注册证。具体年用量详见附件 | 否 | 注册证 |
| 14 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |

封闭耗材

| 1 | 抗链球菌素O测定 |
| --- | --- |
| 2 | 类风湿因子测定 |
| 3 | 补体C3测定 |
| 4 | 补体C4测定 |
| 5 | C反应蛋白测定 |