采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  | 自动玻片打号机 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 完成与现行医院所有的LIS或HIS兼容，实现病理玻片自动化打印 |  |  |  | 否 | 企业承诺、产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ▲ | 产品通过CE和CB认证 |  |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 打印原理及效果 |  | 采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带；打印分辨率≥2500dpi且具有耐腐蚀性 |  |  |  | 否 |  |
| 4 | 激光器 | ★ | 低能耗冷光源激光器，输出功率≤2W |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 打码速度及观察窗 | ★ | ≤3秒/片，具有半透明拆卸式观察窗 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 进样装置 | ▲ | 采用侧翻弹匣式进样装置，玻片装料盒≥100片/盒 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 收集装置 | ▲ | 具备感应功能，可拆卸，收集盒可收集玻片≥30片 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 收集托盘 | ★ | 配有≥22个唯一坐标一次成型的ABS材料托盘 ，每个坐标对应≥30张玻片且直立排放，并与智能病理标本管理系统可兼容，以备科室将来信息化发展要求 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 玻片兼容 |  | 含激光粉漆面玻片、不含激光粉漆面玻片以及免疫组化玻片均可打印 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 产品尺寸 |  | 长≤470（mm）*宽≤210（mm）*高≤350（mm） |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 净化系统 | ▲ | 采用通过UL认证的化学滤料为核心配件的空气净化系统，非活性炭净化装置 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 操作系统 |  | 全中文操作系统，可打印数字、字母、中文、符号、图形及二维码等；可根据科室现有操作习惯定制功能 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 品质保障 | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业，且通过ISO13485、9001质量管理体系认证和14001环境管理体系认证。 |  |  |  |  | 相关证书材料 |
| 14 | 售后管理系统 | ★ | 通过本机机身身份认证码，可查询售后服务情况及维修进度 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 配置需求 | ★ | 自动玻片打号机一台，电脑工作站一套，可本地操作软件一套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤8小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |