采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤8小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 企业承诺 |
| 7 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 | 企业承诺 |
| 8 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于脑血管及周围血管疾病的诊断和监护 | 否 | 宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 支持探头类型 | ▲ | 1MHz、1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz | 否 | 宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 4 | 增益范围 | ▲ | 1-50dB连续可调 | 否 | 宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 5 | 多普勒角度补偿功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 6 | 检查参数 |  | 包含但不限于Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、TICP（TCD颅内压值） | 否 |  |
| 7 | 同时工作通道数 | ★ | ≥2个 | 否 | 宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 8 | 多深度动态M波功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 9 | 辅助规范化检测动脉功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 10 | 辅助诊断模块 | ▲ | 具备实时提供诊断建议，辅助引导进一步血管检查路径的功能 | 否 | 宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 11 | 一键优化 | ▲ | 可一键优化深度、标尺、增益等参数 | 否 | 宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 12 | 微栓子监测软件模块 | ▲ | 双通道多深度，支持18深度显示；并具备栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计的功能 | 否 | 宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 13 | 发泡实验软件模块 |  | 支持语音指导及语音识别功能 | 否 |  |
| 14 | 无线远程操控装置 | ▲ | 可远距离无线操控，同时具有自定义按键 | 否 | 宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 15 | 离线数据分析 |  | 具备 | 否 |  |
| 16 | 数据分析 |  | 可生成曲线图、直方图、饼状图，同时病案可导出Excel格式 | 否 |  |
| 17 | 软件升级 | ▲ | 支持在线升级 | 否 | 宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 18 | 配置要求 | ★ | PW 2M进口探头1把，CW 4M进口探头1把，监护探头PW 2M探头2把，监护头架1个，国内主流品牌电脑一台，彩色打印机一台。 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。