采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 企业承诺，中标后签合同时提供原厂售后服务承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、×1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适应症要求满足以下内容中≥2项：呼吸困难、慢性咳嗽、部分失神经辅助治疗、完全失神经辅助治疗、肌肉无力、降低肌张力、二氧化碳潴留、消炎作用、慢性阻塞性肺疾病稳定期、机械通气患者撤机前和撤机后的康复辅助治疗； | 否 | 技术白皮书或产品说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 资质认证 | ▲ | 具有CE或FDA认证 | 否 | 认证文件 |
| 4 | 治疗原理 |  | 通过低频电刺激能刺激呼吸肌肉，达到呼吸康复治疗效果 | 否 |  |
| 5 | 治疗通道数 |  | 治疗通道数≥2个，可根据需要选择不同通道的电刺激 | 否 |  |
| 6 | 存储功能 |  | 能存储每次治疗数据 | 否 |  |
| 7 | 治疗倒计时功能 |  | 屏幕可实时显示治疗时间，有倒计时功能 | 否 |  |
| 8 | 治疗时间设置 | ▲ | 单次治疗时间（1-30）分钟，治疗时间可调 | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页 |
| 9 | 吸气时间 | ▲ | 可调节吸气时间 | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页 |
| 10 | 呼吸频率 | ▲ | 可根据患者呼吸频率和耐受性调节 | 是 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页 |
| 11 | 脉冲重复频率 |  | （20-100）Hz，可调 | 是 |  |
| 12 | 刺激强度 | ▲ | 刺激电流正向输出范围≥（1-20）mA，增量≥1mA。 | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页 |
| 13 | 电池 |  | 充满电后，工作续航≥2小时 | 是 |  |
| 14 | 便携性 |  | 便携设计，主机重量≤5kg； | 是 |  |
| 15 | 锁屏功能 |  | 有提示音关停或锁屏功能 | 否 |  |
| 16 | 报警功能 |  | 具有声音或灯光或文字报警 | 否 |  |
| 17 | 耗材要求 | ▲ | 电极片插孔式连接，电极片有粘贴位置和连接相关提示信息，电极片大小要根据不同粘贴位置科学合理设计尺寸大小 | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 配置要求 | ★ | 呼吸神经肌肉刺激仪1套，电极片10套。 | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 开放耗材 | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。