| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可用于检验科室对糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 其他认证 | ▲ | NGSP、IFCC双重认证 | 否 | 认证材料（若为英文需提供翻译件） |
| 4 | 检测原理 | ▲ | 离子交换高效液相色谱(HPLC) | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 检测通量 | ▲ | ≥100标本/小时/台 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 检测方法 | ★ | 双波长吸光度法 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 样本用血量 |  | 全血≤3μl | 否 |  |
| 8 | 测定项目 |  | HbA1c、HbA1、HbF | 否 |  |
| 9 | 测定模式 |  | 具备标准模式和变异模式 | 否 |  |
| 10 | 样本类型 | ▲ | 静脉全血或指尖末梢血 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 检测线性 |  | ≥（4.0-18.0）% | 否 |  |
| 12 | 正确度（CV值） |  | CV≤1% | 否 |  |
| 13 | 配置要求 （单台套） | ★ | 主机1台，样本架1套 | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的证明材料 |

封闭耗材

| 1 | 糖化血红蛋白HbA1c | 厂家自报 | 25000 | 人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |