采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，并做维护保养计划，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、1天的使用培训及工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 对抑郁倾向人群面孔的微表情特征提取与情绪解析，依托深度学习技术对人脸图像中的细微面部神态、肌肉动作等情绪表征进行精准捕捉和量化分析，突破传统情感识别在微妙情绪感知上的技术局限，能够高效识别面孔中潜藏的抑郁倾向相关负性情绪信号，同时兼顾识别的准确性与实时性，适配心理健康评估、为负性情绪识别领域提供技术支撑。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 识别关键点位 | ★ | 支持计算机视觉采集人脸信息与人脸网格模型面部关键点≥300个，对应并获取被试者面部三维立体轴向信息（X/Y/Z轴数据），计算时间序列下的面部特定部位位移情况 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 微表情实时分析能力 | ★ | 250ms区间内≥30FPS | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 面部特征种数 | ★ | 每帧图像至少提取53种的面部特征（53种面部特征向量包括：眉毛、脸颊、瞬目、视线、眼、下颌、左右嘴角、口型等） | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 可配置表情特征向量 | ★ | 21维 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 6 | 单种表情特征向量分析时间 | ★ | ≤2s | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 7 | 单种表情分析延迟时间 | ▲ |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 配套数据管理系统 | ▲ | 支持被试者信息查询及人脸网格关键点数据查看与导出 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 数据安全性 | ▲ | 具有数据访问权限机制，通过账号角色控制数据访问及下载，防止数据篡改；审计日志记录账户登录登出、新增、修改、删除用户，用户授权，重置密码新增/修改/导出测试配置、新增/修改/导出图片管理等操作行为； | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 数据采集分析终端 |  | 14代I7，32G内存，RTX4090 24G 显卡，1T固态硬盘+8T机械硬盘，Windows 10 64位及以上系统，USB3.0以上或TYPEC接口 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 数据采集控制平板电脑 |  | CPU：高通骁龙8或更高 分辨率：3216 X 1440 采集摄像头：支持4K ，120FPS拍摄 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 网络路由器 |  | 支持IEEE 802.11ax协议 千兆网口≥2 | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 工作平台 |  | 定制化工作平台，长度≤45cm，宽度≤25cm，高度≤50cm； 支持组装及拆卸； | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 设备运行环境 |  | 工作温度范围：0~40℃； 工作相对湿度：20%~60% | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 15 | 配置清单 | ★ | 1.工作PC桌面主机 1套 2.移动数据采集终端 1套 3.微表情评估分析软件 1套 4.自研类脑智能算法模型1套 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。