| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于腹腔内窥镜手术中气腹建立和维持，建立视野和操作空间 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 气腹稳压 |  | 消除手术期间因器械进出引起的压力波动，保持稳定腹压 | 否 |  |
| 4 | 排烟档位 | ▲ | ≥两档，最大排烟流量 ≥15L/min | 否 | 产品说明书或技术白皮书或彩页 |
| 5 | 过滤性能 | ▲ | 配套过滤器管组，且过滤≥0.5μm微粒滤除率不低于 99.99% | 否 | 注册证或第三方检测报告 |
| 6 | 最高流量 | ▲ | ≥45L/min | 否 | 产品说明书或技术白皮书或彩页 |
| 7 | 操作模式 |  | 具备标准模式和循环模式 | 否 |  |
| 8 | 穿刺器套装 | ★ | 由穿刺器和过滤器管组组成，其中穿刺套管具备密封帽或密封件 | 否 | 注册证 |
| 9 | 除烟功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 10 | 压力范围 |  | 包含（5～20）mmHg范围 | 否 |  |
| 11 | 供气方式 |  | 气瓶或墙式 | 否 |  |
| 12 | 配置要求 | ★ | 气腹机系统2套，每套含主机1台、气源连接管1根 | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥1项，技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥2项，技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 气腹机系统 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3024 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性带过滤组件腹部穿刺器及套装 | 厂家自报 | 50 | 套 | 15 | 5mm戳卡 |
| 2 | 一次性带过滤组件腹部穿刺器及套装 | 厂家自报 | 60 | 套 | 18 | 10mm戳卡 |
| 3 | 一次性带过滤组件腹部穿刺器及套装 | 厂家自报 | 40 | 套 | 12 | 12mm戳卡 |