# 采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  |  | 项目名称 | 血液透析滤过机 | 最高限价（万元） | 44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  |  | ★ |  | 适用于急性、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析、血液透析滤过治疗。 |  |  | 否 |  | 宣传彩页或技术白皮书或说明书 |
| 2 | 标准规范 |  |  | ★ |  | 具备NMPA；同时具备CE或FDA认证 |  |  | 否 |  | 认证材料 |
| 3 | 显示配置 |  |  |  |  | 彩色液晶触摸屏，可旋转，中文操作界面 |  |  | 否 |  |  |
| 4 | 透析液及置换液流量 |  |  | ▲ |  | 具备透析液流量联动血流量功能、具备置换液流量联动血流量功能。 |  |  | 否 |  | 宣传彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5 | 曲线显示 |  |  |  |  | 具备可调钠曲线、超滤曲线、肝素曲线等。 |  |  | 否 |  |  |
| 6 | 应急处置 |  |  | ▲ |  | 具有应急处置键，可一键切换到安全的体外循环模式，降低血流速、降低超滤、降低透析液流速至预设值，以应急各种突发状况。 |  |  | 否 |  | 宣传彩页或技术白皮书或说明书 |
| 7 | 自动引血 |  |  | ▲ |  | 具备自动引血功能，全自动密闭式双向引血，可提前设定动脉侧和静脉侧引血量。 |  |  | 否 |  | 宣传彩页或技术白皮书或说明书 |
| 8 | 备用电池 |  |  | ▲ |  | 停电后血泵、肝素泵、显示屏等部位持续运转，支持工作时间≥30min |  |  | 否 |  | 宣传彩页或技术白皮书或说明书 |
| 9 | 可用耗材 |  |  | ★ |  | 开放耗材：可适配不同品牌血液管路 |  |  | 否 |  | 宣传彩页或技术白皮书或说明书 |
| 10 | 滴壶液面调整 |  |  | ▲ |  | 动脉滴壶、静脉滴壶的液面高度可以通过屏幕按键进行调整。 |  |  | 否 |  | 宣传彩页或技术白皮书或说明书 |
| 11 | 配置要求 |  |  | ★ |  | 主机、细菌过滤器、血压计袖带、KT/V监测系统软件、以上部件各两套；软件部分厂家需免费升级。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ |  | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ |  | 物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ |  | 质保期满后支付剩余5% |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 （质保） |  | ★ |  | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务 （质保） |  | ★ |  | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务 （质保） |  | ★ |  | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务 （响应时间） |  | ★ |  | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |