一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点北京。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同物资到货30%，验收合格后付65%。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质量保证金，验收合格且质保期满后无质量问题支付剩余5%。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 质保期≥3年，质保期内硬盘免返服务，质保期内从验收合格日期起算，由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应，中标后需出具原厂授权函及售后服务承诺函。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 质保期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于5人次、7天的工程师维修培训。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 投标供应商提供承诺函 |
| 9 | 专用工具 | ★ | 提供设备上架所需要的所有电缆、标签、模块等辅助材料。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 投标供应商提供承诺函 |

- 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 1.国产品牌； 2.高性能服务器1台。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 2 | 高性能服务器-规格 | ★ | 4U标准机架式，自带导轨，单台配置如下。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 3 | 高性能服务器-处理器 | ★ | CPU数量≥2颗，单颗CPU主频≥3.10GHz，单颗CPU核心数≥64核，L3缓存≥256MB。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 4 | 高性能服务器-内存 | ★ | 单条容量≥64GB DDR5 ECC REG DIMM内存，频率≥5600MHz，实配≥10条。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 5 | 高性能服务器-系统盘 | ★ | 单盘容量≥480G SSD硬盘，实配≥2块，支持硬盘热插拔。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 6 | 高性能服务器-数据盘 | ★ | 单盘容量≥16TB SAS硬盘，实配≥2块，支持硬盘热插拔。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 7 | 高性能服务器-网卡 | ★ | 整机配置≥2个万兆光口。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 8 | 高性能服务器-GPU卡 | ★ | 单块显存≥96GB，FP32≥125 TFLOPS，内存带宽≥1792GB/s，实配≥1块。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 9 | 高性能服务器-Raid卡 | ★ | 配置≥1块独立RAID卡（含掉电保护），2GB缓存模块，支持RAID 0/1/5/6/10。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 10 | 高性能服务器-电源 | ★ | 单块可插拔电源功率≥2000W，实配≥2块。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 11 | 高性能服务器-管理口 | ★ | 具有独立的远程管理端口。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 12 | 高性能服务器-操作系统 | ★ | 提供Linux系统安装。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 13 | 高性能服务器-应用程序 | ★ | 提供BWA，Blast，Bowtie2，TensorFlow，PyTorch等软件安装和技术支持服务。 | 投标供应商提供承诺函 |
| 14 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对该服务器进行质量验收，出具验收报告。 | 投标供应商提供承诺函 |

说明：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。

（5）加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺的，在技术商务指标参数响应偏离表中体现即可）。