| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  |  | 是否量化 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于变应性鼻炎超声波无创治疗 |  |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |  |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 符合NMPA标准 |  |  |  |  | 否 |  | 认证材料 |  |  |
| 3 | 无创治疗部位 |  | ★ | 超声聚焦于粘膜下层，不损伤鼻粘膜上皮，维护鼻腔正常结构与生理功能 |  |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |  |
| 4 | 治疗有效率 |  |  | ≥80% |  |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书 |  |  |
| 5 | 屏幕 |  |  | 彩色触摸屏，尺寸≥10英寸 |  |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书 |  |  |
| 6 | 超声波频率 |  |  | 5MHZ~15MHZ |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 7 | 聚焦超声技术 |  | ★ | 具有精确的焦点及定位，焦平面距离≤5㎜ |  |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |  |
| 8 | 治疗深度 |  | ★ | 2mm～5mm |  |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |  |
| 9 | 输出声功率 |  |  | 输出声功率可分档调节，最大声功率≥5W |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 10 | 治疗时间及档位 |  |  | 可分别调节和设定，其值显示在屏上 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 11 | 聚焦超声治疗枪 |  |  | 为水电合一及电声转换一体设计 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 12 | 设定时间范围 |  |  | 0～300s |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 13 | 仪器最大输入功率 |  |  | ≤300W |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 14 | 具备病例管理系统 |  |  | 可实时记录，保存病人信息。自动记忆治疗参数，自动显示记录治疗剂量，自动记录总治疗时间，自动保存病人治疗信息（时间，剂量）到病历管理系统 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 15 | 透声管耗材的指标 |  | ▲ | 管体长≥118㎜，透声窗长≥11㎜，宽≥4.4㎜，透声管由透声薄膜密封 |  |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书 |  |  |
| 16 | 报警及安全指标 |  | ▲ | 治疗过程中有声音提示，自动时间保护，治疗时间超过设定时间，治疗仪自动停止治疗 |  |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书 |  |  |
| 17 | 配置要求 |  | ★ | 超声波鼻炎治疗仪一套（含：主机1台、软件1套（包括治疗控制模块，病历管理模块，面板操作控制模块，超声驱动控制模块）、水箱1个、治疗枪枪身1把、脚踏开关1个、外罩1个、治疗头保护套1个、治疗头1支、台车1辆、透声管10个） |  |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |  |
| 18 | 配套耗材（试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  |  | 否 |  | 厂家承诺及注册证 |  |  |
| 说明：《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容为准。未明确证明材料种类的，★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 超声波鼻炎治疗仪 |  |  |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W5006 |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 |  |  | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 耗材（开展项目）名称 |  |  | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） |  | 备注 |  |
| 1 |  |  | 透声管 |  |  | CZB | 100 | 个 | 8.5 |  |  |  |