| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脊髓刺激患者程控充电器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 患者使用，用于脊髓刺激器的程控、充电。 | 否 | 证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 获得NMPA颁发的中华人民共和国医疗器械注册证 | 否 | 证明材料 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 可对植入体内的脊髓刺激器进行参数调整 | 否 | 证明材料 |
| 4 | 技术指标2 | ★ | 可对植入体内的脊髓刺激器进行充电 | 否 | 证明材料 |
| 5 | 技术指标3 | ▲ | 可被授权定时、变频或体位等模式 | 否 | 证明材料 |
| 6 | 技术指标4 | ▲ | 兼容脉冲频率包括2-10000Hz | 否 | 证明材料 |
| 7 | 配置要求1 | ★ | 至少包含：患者程控充电器或（程控仪、充电器），说明书/使用手册等配置组成 | 否 | 证明材料 |
| 植入式脊髓神经刺激电极 |  |  |  |  |  |
| 8 | 基本要求 | ★ | 和适配的植入式脊髓刺激器、延伸导线等配合使用，用于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的辅助治疗。 | 否 | 证明材料 |
| 9 | 标准规范 | ★ | 获得NMPA颁发的中华人民共和国医疗器械注册证 | 否 | 证明材料 |
| 10 | 技术指标1 | ★ | 包含针状电极和片状电极，电极长度≥60cm | 否 | 证明材料 |
| 11 | 技术指标2 | ▲ | 针状电极可提供多种触点间距，多种规格的电极可供选用 | 否 | 证明材料 |
| 12 | 技术指标3 | ▲ | 片状电极至少包含5-6-5触点排布和双8触点排布。 | 否 | 证明材料 |
| 13 | 技术指标4 | ★ | 灭菌提供，可长期植入人体 | 否 | 证明材料 |
| 14 | 技术指标6 | ▲ | 与适配的脊髓刺激器和程控器搭配使用 | 否 | 证明材料 |
| 15 | 配置要求1 | ★ | 针状电极至少包含：电极、（塑形/指引）钢丝/探针、穿刺针/插入针、（穿刺）导丝/空白导线等配置组成 | 否 | 证明材料 |
| 16 | 配置要求2 | ★ | 片状电极至少包含：电极、空白/模拟电极、（外科电极）通道器等配置组成 | 否 | 证明材料 |
| 植入式脊髓刺激延伸导线 |  |  |  |  |  |
| 17 | 基本要求 | ★ | 和适配的脊髓刺激器、植入式脊髓刺激电极等联合使用，用于躯干、四肢慢性顽固性疼痛的辅助治疗。 | 否 | 证明材料 |
| 18 | 标准规范 | ★ | 获得NMPA颁发的中华人民共和国医疗器械注册证 | 否 | 证明材料 |
| 19 | 技术指标1 | ★ | 长度≥40cm | 否 | 证明材料 |
| 20 | 技术指标2 | ▲ | 连接头类型：4-8 触点 | 否 | 证明材料 |
| 21 | 技术指标4 | ▲ | 与适配的脊髓刺激器、电极、程控器搭配使用 | 否 | 证明材料 |
| 22 | 配置要求1 | ★ | 至少包含：（脊髓刺激）延伸导线、硅胶套/套筒/连接器护套、扭力改锥/力矩螺丝刀/（转矩/扭矩）扳手等配置组成 | 否 | 证明材料 |
| 植入式可充电脊髓刺激器 |  |  |  |  |  |
| 23 | 基本要求 | ★ | 和适配的植入式脊髓刺激电极、延伸导线等配合使用，用于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的辅助治疗。 | 否 | 证明材料 |
| 24 | 标准规范 | ★ | 获得NMPA颁发的中华人民共和国医疗器械注册证 | 否 | 证明材料 |
| 25 | 技术指标1 | ★ | 可充电 | 否 | 证明材料 |
| 26 | 技术指标2 | ★ | 可兼容16触点电极 | 否 | 证明材料 |
| 27 | 技术指标3 | ★ | 灭菌提供，可长期植入体内 | 否 | 证明材料 |
| 28 | 技术指标4 | ▲ | 刺激频率最高可设置10000Hz | 否 | 证明材料 |
| 29 | 技术指标5 | ▲ | 与适配的程控器搭配可支持多种刺激模式 | 否 | 证明材料 |
| 30 | 配置要求1 | ★ | 至少包含：植入式脊髓刺激器/脉冲发生器/神经刺激器、电极塞/端口塞/封堵头/封堵塞/端口插头、扭力改锥/（扭矩）扳手/力矩螺丝刀等配置组成 | 否 | 证明材料 |
| 脊髓刺激患者程控充电器、植入式脊髓神经刺激电极、植入式脊髓刺激延伸导线、植入式可充电脊髓刺激器 |  |  |  |  |  |
| 31 | 综合实力 | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业或世界500强医疗器械企业。 | 否 | 证明材料 |
| 备注：1. 加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到文件要求，即做废标处理。 2.▲标识的指标负偏离＞8项，技术参数分值为0分。 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 说明 ： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准； （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。 |  |  |  |  |  |