| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 2025-JQ06-W3541 | 项目名称 | 特定蛋白分析仪 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 检测免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4及尿微量白蛋白等常规项目 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 检测原理 | ★ | 免疫散射比浊法 |  |  | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 检测速度 | ▲ | ≥200测试/小时 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 样本类型 |  | 末梢血、全血、血清、血浆、尿液等 |  | 否 |  |
| 6 | 自动化稀释 | ▲ | 支持抗原过剩样本及高值样本自动稀释重测 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 | 检测项目 | ▲ | 可检测C 反应蛋白、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、尿微量白蛋白、肌酐、游离 Kappa 轻链、游离 Lambda 轻链、免疫球蛋白G1、免疫球蛋白G4、铜蓝蛋白、触珠蛋白等 ≥40 种检测项目。 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 8 | 自动化测算功能 | ▲ | 可自动计算和报告尿白蛋白肌酐比值（ACR），还可报告多项其他尿液特定蛋白与肌酐比值 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 9 | 操作系统 |  | 全中文操作界面 |  | 否 |  |
| 10 | 操作自动化 | ▲ | 轨道式进样；支持静脉采血管、封膜尿液管穿刺取样；360°自动条码扫描 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 11 | 试剂位 |  | ≥30个试剂位 |  | 否 |  |
| 12 | 配置要求 | ★ | 全自动特定蛋白分析仪一套，仪器主机一台、配套产品保修卡一份、合格证一份 |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂）专机专用；开瓶效期≥30天 |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的证明材料 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | - ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术参数分值为0分。 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |
| 说明： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。 （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可； |  |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特定蛋白分析仪 |  | 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3541 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。. |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 自报 | 700 | 人份 |  | 0.7 |  |
| 2 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 自报 | 700 | 人份 |  | 0.6 |  |
| 3 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 自报 | 700 | 人份 |  | 0.6 |  |
| 4 | 补体C3测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 自报 | 700 | 人份 |  | 0.7 |  |
| 5 | 补体C4测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 自报 | 700 | 人份 |  | 0.7 |  |
| 6 | C反应蛋白试剂盒 | 自报 | 700 | 人份 |  | 15 |  |
| 7 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒 | 自报 | 1100 | 人份 |  | 1.65 |  |
| 8 | 类风湿因子测定试剂盒 | 自报 | 1200 | 人份 |  | 1.8 |  |
| 9 | 铜蓝蛋白测定试剂盒 | 自报 | 100 | 人份 |  | 0.1 |  |
| 10 | 触珠蛋白结合蛋白测定试剂盒 | 自报 | 100 | 人份 |  | 0.05 |  |
| 11 | 抗链球菌溶血素O校准品 | 自报 | 4 | ml |  | 0.32 |  |
| 12 | 类风湿因子校准品 | 自报 | 4 | ml |  | 0.6 |  |
| 13 | 铜蓝蛋白质控品 | 自报 | 4 | ml |  | 0.4 |  |
| 14 | 铜蓝蛋白校准品 | 自报 | 4 | ml |  | 0.3 |  |
| 15 | 特定蛋白复合质控品 | 自报 | 50 | ml |  | 4.3 |  |
| 16 | 特定蛋白复合校准品 | 自报 | 25 | ml |  | 2 |  |
| 17 | C反应蛋白质控品 | 自报 | 10 | ml |  | 0.68 |  |
| 18 | C反应蛋白校准品 | 自报 | 3.2 | ml |  | 0.7 |  |
| 19 | 样本稀释液 | 自报 | 200 | 人份 |  | 0.03 |  |
| 20 | 缓冲液 | 自报 | 240 | ml |  | 0.4 |  |
| 21 | 缓冲液 | 自报 | 9000 | ml |  | 0.3 |  |
| 22 | 反应杯 | 自报 | 2000 | 人份 |  | 0.2 |  |