| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 2025-JQ06-W3545 | 项目名称 | 全自动病原体核酸检测系统 | 最高限价（万元） | 19.8 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于HIV病毒载量核酸检测。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | NMPA |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 检测样本 | ★ | 可直接从原始标本中检测HIV病毒载量 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 光学通道 | ▲ | ≥6组 |  | 是 | 相关证明材料 |
| 5 | 检测通道 |  | ≥4个通道，≥2个模块 |  | 是 | 相关证明材料 |
| 6 | 系统功能 |  | 系统可自动完成样品制备、纯化、基因提取、核酸扩增、荧光测定的全过程，并会自动判断并报告定量检测结果 |  | 否 |  |
| 7 | 试剂储运要求 |  | 2℃-28℃ |  | 否 |  |
| 8 | 配置要求 | ★ | PCR主机1台、条形码扫描器 1套、笔记本电脑1台 |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的证明材料 |
| 10 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |
| 说明： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。 （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可； |  |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全自动病原体核酸检测系统 |  | 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3545 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。试剂专机专用，单独包装，核酸提取、核酸扩增和目标检测在一个独立封闭的试剂盒内完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 人类免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸检测（实时荧光PCR法） | 厂家自报 | 200 | 人份 |  | 12 | / |