| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于冠状动脉成像，直接反映血管壁及腔内情况，联合DSA造影融合功能，实时定位血管病变位置 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 2 | 资质要求1 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 资质要求2 | ▲ | 具备FDA或CE认证 | 否 | 相关认证证书 |
| 4 | 扫描激光源光功率 |  | ≤23mW | 否 |  |
| 5 | 可见激光最大功率 |  | ≤1.50mW | 否 |  |
| 6 | A 型扫描值 |  | ≥6.0 mm | 否 |  |
| 7 | 回撤方式 |  | 支持自动和手动 | 否 |  |
| 8 | 冲洗介质 | ▲ | 纯造影剂 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 9 | 造影融合功能 | ▲ | 术中可实时进行OCT和造影融合，并具备实时显示模式 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 10 | 功能学测量功能 | ▲ | 具备冠脉功能学检查或静息冠脉功能学测量功能 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 11 | 斑块评估功能 |  | 具备自动识别并评估血管钙化的总角度、最大厚度及其所在位点 | 否 |  |
| 12 | 管腔计算功能 | ▲ | 具备自动识别并标记≥180° 的外弹力膜，并计算出相应直径 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 13 | 床侧控制器 |  | 具备图像采集和分析功能 | 否 |  |
| 14 | 支架膨胀率计算方法 | ▲ | 双重法及锥形测量法 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 15 | 支架膨胀率自动计算功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 16 | 支架膨胀系数阈值 |  | 具备可调整支架膨胀系数阈值的比例 | 否 |  |
| 17 | 支架膨胀率显示功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 18 | 分叉模式3D功能 |  | 显示直径≥1.5mm的分支开口 | 否 |  |
| 19 | 3D飞行导航功能 |  | 可浏览3D重建后的冠脉血管内情况 | 否 |  |
| 20 | 3D模式支架显示 |  | 具备纯支架模式 | 否 |  |
| 21 | 3D模式导丝显示 | ▲ | 显示两根导丝，并具备去除其中一根或两根导丝功能 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 22 | 配置要求 | ★ | 主机系统一套 | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 23 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥5项，供应商技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥8项，供应商技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 光学干涉断层成像系统 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3110 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用血管内成像导管 | 厂家自报 | 100 | 根 | 129 |  |