| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变（冠状动脉狭窄程度≥50%）进行预处理及球囊扩张 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 脉冲周期数 | ▲ | 最大支持单根耗材脉冲周期数≥10个周期 | 是 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 4 | 脉冲次数 | ▲ | 最大支持单根冠脉耗材脉冲次数≥100次 | 是 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5 | 手柄 | ▲ | 手柄控制脉冲释放 | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 6 | 电池容量 |  | ≥12000mAh | 否 |  |
| 7 | 输出电压 |  | ≤3000V | 否 |  |
| 8 | 脉冲释放频率 |  | 脉冲释放频率1Hz | 否 |  |
| 9 | 脉冲时间间隔 | ▲ | 1s | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 10 | 工作模式 |  | 可单独或连续激发工作 | 否 |  |
| 11 | 发射器通道 |  | ≤5个 | 否 |  |
| 12 | 配置要求 | ★ | 主机×1、控制手柄×1 | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 13 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥4项，供应商技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥7项，供应商技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 血管内冲击波治疗设备 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3114 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 厂家自报 | 50 | 根 | 68 |  |